LOCAL INSTRUCTION

| LI-UPL-00 | Rev. no: 0.0 |  | Date: 2026-10-06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

INSTRUKCJA KONTROLI ZGODNOŚCI Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI BEZPIECZEŃSTWA ORAZ BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ

1	CEL	4

2	REWIZJA	4

3	ZAKRES STOSOWANIA	4

4	DEFINICJE	4

5	ODPOWIEDZIALNOŚĆ	5

6	PRZYPADKI WYMAGAJĄCE WERYFIKACJI	5

7	PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI	5

8	PRZEBIEG KONTROLI ZGODNOŚCI	6

9	MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA	6

9.1	Posadowienie, stateczność i dostęp	6

9.2	Elementy sterownicze	6

9.3	Uruchamianie i zatrzymywanie	6

9.4	Osłony i urządzenia ochronne	6

9.5	Zagrożenia mechaniczne	6

9.6	Energia elektryczna, pneumatyczna i hydrauliczna	7

9.7	Pozostałe zagrożenia	7

9.8	Oznakowanie, instrukcje i konserwacja	7

10	KLASYFIKACJA NIEZGODNOŚCI	7

11	DECYZJA O DOPUSZCZENIU MASZYNY	7

11.1	Dopuszczenie do testów	8

12	DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I PONOWNA KONTROLA	8

13	ZMIANY, MODERNIZACJE I RELOKACJA	9

14	OKRESOWE PRZEGLĄDY ZGODNOŚCI	9

15	DOKUMENTOWANIE I PRZECHOWYWANIE ZAPISÓW	9

16	LISTA KONTROLNA WERYFIKACJI	9

16.1	Matryca zgodności z wymaganiami minimalnymi	14

17	ODNIESIENIA WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE	18

18	PODPISY	19

|  | Acronyms | Quick link to GT-0002 “Acronyms”, list of UFI Filters acronyms. |
| --- | --- | --- |

# CEL

Instrukcja określa zasady weryfikacji maszyn i urządzeń technicznych pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz zasady ich bezpiecznej eksploatacji. Celem jest niedopuszczenie do użytkowania maszyn stwarzających niedopuszczalne ryzyko oraz zapewnienie udokumentowanego procesu oceny, usuwania niezgodności i formalnego dopuszczenia do pracy.

# REWIZJA

| Rev. | Opis | Powód rewizji |
| --- | --- | --- |
| 0.0 | Pierwsza wersja dokumentu. | NA |

# ZAKRES STOSOWANIA

Instrukcja ma zastosowanie do wszystkich maszyn i urządzeń technicznych użytkowanych lub planowanych do użytkowania na terenie zakładu, niezależnie od roku produkcji, pochodzenia i formy własności. Obejmuje maszyny nowe i używane, maszyny już eksploatowane, urządzenia pomocnicze oraz maszyny po relokacji, modernizacji, zmianie sposobu użytkowania, istotnej awarii lub dłuższym wyłączeniu.

Instrukcja dotyczy właścicieli procesów, kierowników obszarów, działu inżynieryjnego, utrzymania ruchu, EHS, zakupów, osób wykonujących ocenę, operatorów, serwisu oraz dostawców i wykonawców w zakresie wynikającym z umowy.

# DEFINICJE

Maszyna – zespół wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm napędowy, którego części są połączone w określonym zastosowaniu.

Minimalne wymagania bezpieczeństwa – wymagania dotyczące bezpiecznego użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, odnoszące się do konstrukcji, wyposażenia, instalacji, sterowania, ochrony i organizacji użytkowania.

Osoba kompetentna – osoba posiadająca odpowiednią wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i upoważnienie do wykonania określonej oceny.

Osłona – fizyczna bariera stanowiąca część maszyny i zapewniająca ochronę.

Urządzenie ochronne – urządzenie inne niż osłona, które samodzielnie lub wraz z osłoną ogranicza ryzyko.

Niezgodność krytyczna – niezgodność powodująca bezpośrednie lub poważne zagrożenie, wymagająca natychmiastowego zakazu użytkowania.

Dopuszczenie warunkowe – czasowe dopuszczenie maszyny przy zastosowaniu udokumentowanych środków tymczasowych i określonym terminie usunięcia niezgodności.

Dopuszczenie do testów – czasowa, pisemna zgoda na uruchomienie maszyny wyłącznie w celu wykonania określonych prób, pomiarów, regulacji lub odbioru technicznego, przed dopuszczeniem jej do normalnej eksploatacji, przy zastosowaniu zatwierdzonych środków bezpieczeństwa i pod nadzorem wyznaczonej osoby.

Modernizacja – zmiana konstrukcji, sterowania, oprogramowania, parametrów, funkcji lub zabezpieczeń mogąca wpływać na bezpieczeństwo.

# ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Kierownik obszaru / właściciel maszyny inicjuje weryfikację, zapewnia dokumentację, organizuje usunięcie niezgodności i nie dopuszcza maszyny bez wymaganej decyzji.

Dział techniczny / utrzymanie ruchu ocenia stan techniczny, wykonuje lub nadzoruje działania techniczne, zapewnia odłączenie energii i przeprowadza testy po naprawie.

EHS uczestniczy w ocenie ryzyka, interpretuje wymagania bezpieczeństwa, wspiera klasyfikację niezgodności i monitoruje realizację działań.

Osoba lub zespół oceniający przeprowadza kontrolę obiektywnie, dokumentuje wynik, wskazuje dowody i proponuje status maszyny.

Zakupy / prowadzący projekt zapewnia uwzględnienie wymagań bezpieczeństwa w specyfikacji, odbiorze i umowie z dostawcą.

Operator wykonuje kontrolę przedstartową, użytkuje maszynę zgodnie z instrukcją i niezwłocznie zgłasza usterki.

Osoba zatwierdzająca podejmuje formalną decyzję o dopuszczeniu, dopuszczeniu warunkowym albo zakazie użytkowania.

# PRZYPADKI WYMAGAJĄCE WERYFIKACJI

- przed pierwszym uruchomieniem maszyny w zakładzie;

- przed ponownym uruchomieniem maszyny używanej, przeniesionej lub długo nieeksploatowanej;

- po instalacji, relokacji, modernizacji, zmianie funkcji, procesu, materiału, programu lub parametrów bezpieczeństwa;

- po istotnej awarii, wypadku, zdarzeniu potencjalnie wypadkowym lub stwierdzeniu obejścia zabezpieczeń;

- po zmianie przepisów, norm zakładowych albo wyników oceny ryzyka;

- okresowo, zgodnie z harmonogramem opartym na ryzyku, zaleceniach producenta i doświadczeniach eksploatacyjnych.

# PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI

Przed kontrolą należy zidentyfikować maszynę, jej właściciela, lokalizację, przeznaczenie, numer identyfikacyjny, producenta, typ i rok produkcji oraz ustalić zakres i przyczynę weryfikacji.

Należy zgromadzić w szczególności: instrukcję producenta i dokumentację techniczno-ruchową, deklaracje zgodności – jeżeli występuje) i dokumenty odbiorowe, schematy elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne, ocenę ryzyka, instrukcje stanowiskowe, historię awarii i zmian, protokoły pomiarów oraz wcześniejsze wyniki kontroli.

Kontrolę należy zaplanować tak, aby możliwe było bezpieczne wykonanie oględzin i prób funkcjonalnych. Jeżeli kontrola wymaga wejścia do strefy niebezpiecznej, należy zastosować procedurę odłączania i zabezpieczania źródeł energii.

# PRZEBIEG KONTROLI ZGODNOŚCI

- Przegląd dokumentacji i identyfikacja mających zastosowanie wymagań.

- Oględziny maszyny, instalacji, stanowiska i otoczenia.

- Weryfikacja kompletności osłon, zabezpieczeń, oznakowania i instrukcji.

- Próby funkcjonalne elementów sterowniczych, zatrzymania, blokad, sygnalizacji i urządzeń ochronnych.

- Ocena dostępu do miejsc obsługi, regulacji, czyszczenia i konserwacji.

- Porównanie stanu faktycznego z dokumentacją i oceną ryzyka.

- Zapis dowodów, opis niezgodności, klasyfikacja i wskazanie działań.

- Ustalenie statusu maszyny i przekazanie wyniku właścicielowi.

# MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

## Posadowienie, stateczność i dostęp

Maszyna musi być prawidłowo zainstalowana, zamocowana i stateczna. Dojścia, przejścia, pomosty i miejsca obsługi muszą zapewniać bezpieczny dostęp, odpowiednią przestrzeń, ochronę przed upadkiem i właściwe oświetlenie.

## Elementy sterownicze

Elementy sterownicze muszą być widoczne, rozpoznawalne, właściwie oznakowane i umieszczone poza strefami zagrożenia. Ich użycie nie może powodować dodatkowego ryzyka ani niezamierzonego uruchomienia.

## Uruchamianie i zatrzymywanie

Uruchomienie powinno następować wyłącznie przez zamierzone działanie. Maszyna powinna posiadać element umożliwiający bezpieczne zatrzymanie, a gdy wymaga tego ryzyko – zatrzymanie awaryjne. Po zaniku i powrocie zasilania nie może dochodzić do niekontrolowanego rozruchu.

## Osłony i urządzenia ochronne

Strefy niebezpieczne muszą być zabezpieczone odpowiednimi osłonami lub urządzeniami ochronnymi. Zabezpieczenia powinny mieć właściwą wytrzymałość, nie stwarzać dodatkowych zagrożeń, być trudne do obejścia i umożliwiać niezbędne czynności przy możliwie małym dostępie do zagrożenia.

## Zagrożenia mechaniczne

Należy ograniczyć ryzyko pochwycenia, wciągnięcia, zgniecenia, przecięcia, uderzenia, przekłucia, upadku elementów oraz wyrzutu materiału lub części maszyny.

## Energia elektryczna, pneumatyczna i hydrauliczna

Instalacje muszą być kompletne, zabezpieczone przed uszkodzeniem i dostępne tylko dla osób uprawnionych. Należy zapewnić możliwość odłączenia wszystkich źródeł energii, zabezpieczenia przed ponownym załączeniem oraz bezpiecznego rozładowania energii resztkowej.

## Pozostałe zagrożenia

Należy ocenić i ograniczyć zagrożenia związane z temperaturą, pożarem, wybuchem, hałasem, drganiami, promieniowaniem, pyłami, gazami, oparami, substancjami niebezpiecznymi, ergonomią i warunkami środowiskowymi.

## Oznakowanie, instrukcje i konserwacja

Maszyna musi posiadać czytelne oznaczenia, ostrzeżenia i instrukcje w języku zrozumiałym dla użytkowników. Czynności regulacyjne, czyszczenie, konserwację i naprawy należy prowadzić po bezpiecznym zatrzymaniu i zabezpieczeniu energii, chyba że zastosowano równoważne środki techniczne.

# KLASYFIKACJA NIEZGODNOŚCI

| Kategoria | Kryterium | Wymagane postępowanie |
| --- | --- | --- |
| Krytyczna | Bezpośrednie lub poważne zagrożenie, brak podstawowej ochrony, możliwość niekontrolowanego uruchomienia albo obejście zabezpieczenia. | Natychmiast zatrzymać, odłączyć, oznakować i zabezpieczyć maszynę. Zakaz użytkowania do usunięcia niezgodności i ponownej kontroli. |
| Istotna | Niespełnienie wymagania mogące prowadzić do urazu, lecz możliwe do czasowego kontrolowania udokumentowanymi środkami. | Wyznaczyć termin i właściciela działania. Dopuszczenie warunkowe wyłącznie po ocenie ryzyka i zatwierdzeniu środków tymczasowych. |
| Pozostała | Odchylenie bez bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo, wymagające uporządkowania lub poprawy. | Ująć w planie działań, monitorować i potwierdzić zamknięcie. |

# DECYZJA O DOPUSZCZENIU MASZYNY

Po zakończeniu kontroli maszynie nadaje się jeden z następujących statusów:

- Dopuszczona do użytkowania – spełnia wymagania, a stwierdzone uwagi nie wpływają na bezpieczeństwo.

- Dopuszczona warunkowo – możliwa do czasowego użytkowania przy wdrożonych środkach tymczasowych, określonym terminie i pisemnej akceptacji.

- Dopuszczona do testów – może zostać uruchomiona wyłącznie w zakresie i czasie określonym w pisemnym zezwoleniu na testy; status ten nie oznacza dopuszczenia do produkcji ani normalnej eksploatacji.

- Niedopuszczona do użytkowania – posiada niezgodność krytyczną albo brak danych uniemożliwiający wiarygodną ocenę.

- Wyłączona z eksploatacji – przeznaczona do naprawy, modernizacji, likwidacji albo trwałego odłączenia.

## Dopuszczenie do testów

Dopuszczenie do testów może zostać wydane, jeżeli uruchomienie maszyny jest niezbędne do sprawdzenia funkcji, parametrów, układów sterowania, urządzeń ochronnych, skuteczności wykonanej naprawy lub modernizacji albo do przeprowadzenia odbioru technicznego. Przed rozpoczęciem testu należy:

- określić cel, zakres, miejsce, przewidywany czas i dopuszczalne warunki testu;

- przeprowadzić oraz udokumentować ocenę ryzyka dla planowanych czynności i możliwych stanów maszyny;

- potwierdzić, że niezgodności krytyczne niezwiązane bezpośrednio z kontrolowanym testem zostały usunięte, a pozostałe zagrożenia są skutecznie nadzorowane;

- wyznaczyć osobę odpowiedzialną za test, osoby uczestniczące oraz osobę uprawnioną do przerwania testu;

- wyznaczyć i zabezpieczyć strefę testów, ograniczyć dostęp osób nieupoważnionych oraz zapewnić skuteczną komunikację;

- sprawdzić działanie zatrzymania awaryjnego i możliwość bezpiecznego odłączenia źródeł energii;

- określić środki techniczne, organizacyjne i ochrony indywidualnej, a także sposób postępowania w sytuacji nieprawidłowej;

- zapewnić stały nadzór osoby kompetentnej, jeżeli test wymaga czasowego wyłączenia lub obejścia zabezpieczenia.

Czasowe wyłączenie lub obejście funkcji bezpieczeństwa jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy jest niezbędne do wykonania testu, zostało opisane w ocenie ryzyka i zezwoleniu, zastosowano równoważne środki ochronne, a po zakończeniu testu funkcja bezpieczeństwa zostanie przywrócona i sprawdzona.

Zezwolenie na testy musi określać co najmniej identyfikację maszyny, zakres i czas obowiązywania, warunki bezpieczeństwa, osoby odpowiedzialne i uczestniczące, wymagane zabezpieczenia oraz podpis osoby zatwierdzającej. Maszynę należy oznakować informacją „DOPUSZCZONA WYŁĄCZNIE DO TESTÓW – ZAKAZ PRODUKCJI”.

Po zakończeniu testów maszynę należy zatrzymać i zabezpieczyć, udokumentować wyniki, przywrócić wszystkie zabezpieczenia oraz nadać jej kolejny formalny status. Wygaśnięcie zezwolenia, zmiana zakresu testu, wystąpienie nieprzewidzianego zagrożenia lub brak nadzoru powodują natychmiastowe wstrzymanie testów.

Status musi być jednoznacznie udokumentowany i gdy jest to zasadne, oznaczony na maszynie. Brak podpisanej decyzji oznacza brak dopuszczenia.

# DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I PONOWNA KONTROLA

Dla każdej niezgodności należy określić wymagane działanie, osobę odpowiedzialną, termin i sposób potwierdzenia skuteczności. Maszynę niedopuszczoną należy zatrzymać, odłączyć od źródeł energii, zabezpieczyć przed uruchomieniem i oznakować.

Po wykonaniu działań należy przeprowadzić ponowną kontrolę w zakresie adekwatnym do zmiany. Zamknięcie niezgodności wymaga dowodu wykonania oraz potwierdzenia przez osobę kompetentną. Usunięcie niezgodności krytycznej zawsze wymaga formalnego ponownego dopuszczenia.

# ZMIANY, MODERNIZACJE I RELOKACJA

Każda planowana zmiana konstrukcji, sterowania, oprogramowania, parametrów bezpieczeństwa, oprzyrządowania, materiału, procesu, lokalizacji lub sposobu użytkowania maszyny musi zostać objęta procesem zarządzania zmianą przed wdrożeniem.

Należy ocenić wpływ zmiany na ryzyko, dokumentację, osłony i urządzenia ochronne, układy sterowania, wymagane pomiary, instrukcje i szkolenia. Po wdrożeniu zmiany należy zaktualizować dokumentację oraz przeprowadzić kontrolę i formalne dopuszczenie. Zabrania się samowolnych zmian i obchodzenia funkcji bezpieczeństwa.

# OKRESOWE PRZEGLĄDY ZGODNOŚCI

Częstotliwość przeglądów ustala właściciel maszyny wspólnie z działem technicznym i EHS na podstawie poziomu ryzyka, intensywności użytkowania, warunków środowiskowych, zaleceń producenta, historii awarii, wyników kontroli i wymagań prawnych.

Niezależnie od przeglądów formalnych operator wykonuje kontrolę przed rozpoczęciem pracy zgodnie z instrukcją stanowiskową. Stwierdzenie uszkodzenia osłony, blokady, zatrzymania awaryjnego, przewodu, instalacji lub innego zabezpieczenia wymaga przerwania pracy i zgłoszenia przełożonemu.

# DOKUMENTOWANIE I PRZECHOWYWANIE ZAPISÓW

Wynik weryfikacji należy udokumentować w formularzu lub liście kontrolnej zawierającej co najmniej: identyfikację maszyny, datę i przyczynę kontroli, skład zespołu, zakres oceny, wyniki, dowody, opis i klasyfikację niezgodności, działania, osoby odpowiedzialne, terminy, status oraz decyzję o dopuszczeniu. W przypadku dopuszczenia do testów dokumentacja musi dodatkowo określać cel i zakres testu, czas obowiązywania zezwolenia, ocenę ryzyka, zastosowane zabezpieczenia, osoby uczestniczące i nadzorujące oraz kryteria przerwania testu.

Do zapisu należy dołączyć, gdy są dostępne, fotografie, wyniki pomiarów, protokoły prób, zaktualizowaną ocenę ryzyka i potwierdzenia zamknięcia działań. Dokumentację przechowuje się zgodnie z zasadami nadzoru nad udokumentowaną informacją obowiązującymi w zakładzie.

# LISTA KONTROLNA WERYFIKACJI

Listę stosuje się łącznie z matrycą zgodności i właściwym modułem dodatkowym. Dla każdej pozycji należy zaznaczyć: TAK – wymaganie spełnione i potwierdzone dowodem, NIE – wymaganie niespełnione, ND – wymaganie nie ma zastosowania. Odpowiedź „ND” wymaga pisemnego uzasadnienia. W kolumnie „Uwagi / dowód / działanie” należy wskazać wynik oględzin lub próby, numer dokumentu, protokołu albo zdjęcia, opis niezgodności, działanie i termin. W kolumnie „Osoba odpowiedzialna” należy wskazać właściciela działania. Brak możliwości sprawdzenia wymagania lub brak wymaganych dowodów nie może być oceniony jako „TAK”.

| Lp. | Kryterium weryfikacji | TAK/NIE /ND | Uwagi / dowód / działanie | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczenie i zakres użytkowania maszyny są określone oraz zgodne z instrukcją producenta i rzeczywistym procesem. |  |  |  |
| 2 | Maszyna jest jednoznacznie zidentyfikowana: producent, typ/model, numer seryjny lub ewidencyjny, rok budowy i lokalizacja. |  |  |  |
| 3 | Dostępne są właściwe dokumenty: instrukcja lub DTR w języku polskim, deklaracja zgodności – jeżeli wymagana, schematy oraz dokumentacja zmian. |  |  |  |
| 4 | Tabliczka znamionowa, oznakowanie CE – jeżeli wymagane – oraz pozostałe oznaczenia identyfikacyjne są czytelne i zgodne z dokumentacją. |  |  |  |
| 5 | Dla urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu dostępna jest aktualna decyzja zezwalająca na eksploatację i wymagana dokumentacja UDT. |  |  |  |
| 6 | Maszyna jest prawidłowo zainstalowana, posadowiona, zamocowana i stateczna, a jej lokalizacja nie powoduje dodatkowych zagrożeń. |  |  |  |
| 7 | Zapewniono bezpieczną przestrzeń obsługi, ustawiania, czyszczenia i konserwacji oraz wolne dojścia i przejścia. |  |  |  |
| 8 | Pomosty, schody, drabiny, poręcze i inne środki dostępu są stabilne, kompletne i zabezpieczają przed upadkiem. |  |  |  |
| 9 | Stanowiska pracy i miejsca konserwacji są odpowiednio oświetlone, bez olśnienia i niebezpiecznego efektu stroboskopowego. |  |  |  |
| 10 | Elementy sterownicze są widoczne, rozpoznawalne, opisane w języku polskim i umieszczone poza strefami niebezpiecznymi. |  |  |  |
| 11 | Kształt i rozmieszczenie elementów sterowniczych ograniczają przypadkowe uruchomienie lub niezamierzoną zmianę parametrów. |  |  |  |
| 12 | Uruchomienie maszyny następuje wyłącznie w wyniku celowego działania, a po zaniku i powrocie zasilania, resecie lub zamknięciu osłony nie następuje samoczynny rozruch. |  |  |  |
| 13 | Każde stanowisko obsługi posiada skuteczną funkcję zatrzymania roboczego, a polecenie STOP ma pierwszeństwo przed poleceniem START. |  |  |  |
| 14 | Urządzenia zatrzymania awaryjnego są łatwo dostępne, prawidłowo oznakowane, skuteczne i działają we wszystkich wymaganych trybach pracy. |  |  |  |
| 15 | Odblokowanie zatrzymania awaryjnego wymaga zamierzonego działania i nie powoduje automatycznego uruchomienia maszyny. |  |  |  |
| 16 | Operator z głównego stanowiska sterowania widzi strefy niebezpieczne albo przed uruchomieniem działa skuteczny i jednoznaczny sygnał ostrzegawczy. |  |  |  |
| 17 | Tryby pracy są jednoznacznie wybierane i sygnalizowane, a zmiana na tryb umożliwiający ograniczenie zabezpieczeń jest chroniona przed dostępem osób nieupoważnionych. |  |  |  |
| 18 | W trybie nastawiania, regulacji lub konserwacji ruch niebezpieczny odbywa się przy ograniczonej prędkości, sile lub drodze i wymaga sterowania podtrzymywanego albo krokowego. |  |  |  |
| 19 | Ruchome części, napędy, punkty wciągania i strefy robocze są zabezpieczone właściwymi osłonami lub urządzeniami ochronnymi. |  |  |  |
| 20 | Osłony stałe są trwałe, prawidłowo zamocowane i możliwe do demontażu wyłącznie przy użyciu narzędzi. |  |  |  |
| 21 | Osłony ruchome pozostają przymocowane do maszyny oraz są blokowane lub ryglowane, jeżeli wymaga tego czas zatrzymania elementów niebezpiecznych. |  |  |  |
| 22 | Otwarcie osłony lub zadziałanie urządzenia ochronnego uniemożliwia uruchomienie albo zatrzymuje wszystkie nadzorowane ruchy niebezpieczne. |  |  |  |
| 23 | Osłony i urządzenia ochronne są kompletne, nie powodują dodatkowych zagrożeń, są trudne do obejścia i działają we wszystkich wymaganych trybach. |  |  |  |
| 24 | Odległości osłon, kurtyn, skanerów, mat, listew i sterowania oburęcznego od strefy niebezpiecznej są właściwe; dostępne są wymagane pomiary czasu zatrzymania. |  |  |  |
| 25 | Zabezpieczono ryzyko pochwycenia, wciągnięcia, zgniecenia, przecięcia, przekłucia, uderzenia oraz wyrzutu lub upadku materiału, narzędzia i części maszyny. |  |  |  |
| 26 | Dostępne części maszyny nie mają niebezpiecznych ostrych krawędzi, naroży ani chropowatych powierzchni. |  |  |  |
| 27 | Gorące i zimne powierzchnie są oznakowane i zabezpieczone przed przypadkowym kontaktem odpowiednio do oceny ryzyka. |  |  |  |
| 28 | Instalacja elektryczna jest kompletna i zamknięta, przewody są nieuszkodzone, a aktualne pomiary ochronne są udokumentowane. |  |  |  |
| 29 | Instalacje hydrauliczne i pneumatyczne są szczelne, zabezpieczone przed uszkodzeniem i niekontrolowanym ruchem; przewody i końcówki są prawidłowo zamocowane. |  |  |  |
| 30 | Możliwe jest odłączenie wszystkich źródeł energii; urządzenia odłączające są oznakowane i umożliwiają zabezpieczenie przed ponownym załączeniem. |  |  |  |
| 31 | Energia resztkowa może zostać bezpiecznie rozładowana, a dla prac serwisowych określono i wdrożono zasady LOTO oraz wymagane podparcia mechaniczne. |  |  |  |
| 32 | Emisje pyłu, gazów, par, cieczy i innych substancji są rozpoznane oraz skutecznie wychwytywane lub odprowadzane u źródła. |  |  |  |
| 33 | Zastosowano adekwatne zabezpieczenia przed pożarem, przegrzaniem, wybuchem i uwolnieniem substancji; wymagania ATEX są określone, jeżeli dotyczą. |  |  |  |
| 34 | Hałas, drgania i promieniowanie zostały ocenione, a zastosowane środki ograniczają narażenie do akceptowalnego poziomu. |  |  |  |
| 35 | Sygnały świetlne i dźwiękowe są widoczne, słyszalne, jednoznaczne oraz zgodne z opisem w instrukcji. |  |  |  |
| 36 | Znaki ostrzegawcze, nakazu i zakazu są czytelne, aktualne oraz odpowiadają rzeczywistym zagrożeniom i wymaganym środkom ochronnym. |  |  |  |
| 37 | Czynności regulacyjne, czyszczenie, usuwanie zacięć, konserwacja i naprawy mogą być wykonywane bezpiecznie, co do zasady podczas postoju i po zabezpieczeniu energii. |  |  |  |
| 38 | Punkty regulacji, kontroli i smarowania są oznaczone, dostępne i – w miarę możliwości – umieszczone poza strefami niebezpiecznymi. |  |  |  |
| 39 | Kontrole okresowe, kontrole specjalne, testy funkcjonalne i konserwacje są określone, wykonywane oraz dokumentowane z ustaloną częstotliwością. |  |  |  |
| 40 | Ocena ryzyka, instrukcja BHP i pozostałe instrukcje stanowiskowe odpowiadają rzeczywistemu wyposażeniu, procesowi i sposobowi użytkowania maszyny. |  |  |  |
| 41 | Operatorzy i personel serwisowy posiadają wymagane szkolenia, upoważnienia, kwalifikacje oraz zostali zapoznani z instrukcjami i ryzykiem. |  |  |  |
| 42 | Zapewniono właściwą odzież, obuwie i środki ochrony indywidualnej, jeżeli ryzyka nie można wystarczająco ograniczyć środkami technicznymi lub organizacyjnymi. |  |  |  |
| 43 | Stwierdzone niezgodności z wcześniejszych odbiorów lub kontroli zostały usunięte i potwierdzone odpowiednimi dowodami. |  |  |  |
| 44 | Próby funkcjonalne potwierdzają skuteczność funkcji bezpieczeństwa, a wynik kontroli umożliwia jednoznaczne nadanie statusu maszyny. |  |  |  |

## Matryca zgodności z wymaganiami minimalnymi

Matryca służy do potwierdzenia, że podczas oceny uwzględniono wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. wraz ze zmianą z dnia 30 września 2003 r. Numery punktów odnoszą się do listy bazowej w sekcji 16. Jeżeli charakter maszyny wymaga zastosowania modułu dodatkowego, wynik listy bazowej bez tego modułu jest niekompletny.

| Obszar wymagania | Podstawa | Punkty listy | Minimalny dowód |
| --- | --- | --- | --- |
| Dobór maszyny, warunki użytkowania i ograniczenie ryzyka | § 2–4 | 1, 6–9, 25–27, 32–34, 40–42 | Instrukcja/DTR, ocena ryzyka, oględziny stanowiska, potwierdzenie warunków użytkowania |
| Instalacja, montaż, kontrola po zainstalowaniu i kontrola specjalna | § 5–7 oraz § 26–28 | 2–9, 28–31, 39, 43–44 | Protokół instalacji lub relokacji, protokoły pomiarów, kontrola osoby kompetentnej, historia zmian i awarii |
| Elementy sterownicze, uruchamianie, zatrzymywanie i zatrzymanie awaryjne | § 9–12 | 10–18 | Próby funkcjonalne START/STOP/E-STOP, test ponownego rozruchu, opis trybów pracy |
| Ochrona przed spadającymi i wyrzucanymi przedmiotami oraz emisjami | § 13 | 25, 32–34 | Oględziny zabezpieczeń, wynik oceny emisji, pomiary lub dokumentacja odciągu |
| Stateczność, pęknięcie lub rozpad części i zagrożenia od elementów ruchomych | § 14–15 | 6, 19–26 | Oględziny mocowania, osłon i stref niebezpiecznych; test blokad i zabezpieczeń |
| Wymagania dla osłon i urządzeń ochronnych | § 15 ust. 3–4 | 19–24 | Test funkcji bezpieczeństwa, pomiar czasu zatrzymania i odległości, dokumentacja obwodu bezpieczeństwa |
| Oświetlenie, temperatura, sygnalizacja i oznakowanie | § 16–18 | 9, 27, 35–36 | Oględziny, pomiar oświetlenia – gdy potrzebny, wykaz znaków i sygnałów |
| Pożar, wybuch, energia elektryczna i możliwość odłączenia energii | § 19–21 | 28–33 | Pomiary elektryczne, identyfikacja źródeł energii, próba odłączenia, instrukcja LOTO, ocena ATEX – jeżeli dotyczy |
| Konserwacja, bezpieczny dostęp i prowadzenie prac przy maszynie | § 22–25 | 7–8, 30–31, 37–39 | Plan konserwacji, instrukcja LOTO, wykaz punktów regulacyjnych, próbne bezpieczne odłączenie |
| Kontrole, rejestr wyników i udostępnienie dokumentacji | § 26–28 | 39, 43–44 oraz sekcje 12 i 15 instrukcji | Protokół kontroli, plan działań, potwierdzenie zamknięcia i formalna decyzja o statusie |
| Informowanie, instrukcje i szkolenie pracowników | § 29–31 | 3, 35–36, 40–42 | Instrukcja w języku polskim, instrukcja BHP, ocena ryzyka, zapisy szkolenia i upoważnienia |

16.2 Dobór obowiązkowego modułu dodatkowego

| Rodzaj maszyny lub urządzenia | Moduł | Decyzja | Uzasadnienie ND |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna samojezdna, mobilna, wózek jezdniowy | A | □ dotyczy □ ND |  |
| Urządzenie do podnoszenia ładunków lub osób, UTB | B | □ dotyczy □ ND |  |
| Urządzenie ciśnieniowe lub instalacja podlegająca dozorowi | C | □ dotyczy □ ND |  |
| Maszyna zdalnie sterowana, AGV/AMR lub robot mobilny | D | □ dotyczy □ ND |  |
| Linia, przenośnik, prasa, maszyna obróbcza lub zgrzewarka | E | □ dotyczy □ ND |  |
| Maszyna przeznaczona do tymczasowej pracy na wysokości | Odrębna ocena właściwa dla sprzętu do pracy na wysokości | □ dotyczy □ ND |  |

16.3 Moduł A – maszyny mobilne i wózki jezdniowe

| Lp. | Kryterium | TAK/NIE/ND | Uwagi / dowód / działanie | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Maszyna przewożąca pracowników ogranicza ryzyko kontaktu z kołami lub gąsienicami oraz ryzyko upadku z maszyny. |  |  |  |
| A2 | Zastosowano skuteczne środki ograniczające skutki przewrócenia lub wywrócenia, w tym konstrukcję ochronną i urządzenie przytrzymujące, jeżeli wymagane. |  |  |  |
| A3 | Uruchomienie jest możliwe wyłącznie przez osobę upoważnioną; zabezpieczono maszynę przed użyciem przez osoby nieuprawnione. |  |  |  |
| A4 | Układy hamowania, kierowania, zatrzymania i postoju działają skutecznie; w razie potrzeby dostępne jest urządzenie awaryjne. |  |  |  |
| A5 | Widoczność drogi i strefy manewrowania jest wystarczająca albo zastosowano lustra, kamerę, czujniki lub inne środki. |  |  |  |
| A6 | Sygnał dźwiękowy, sygnał cofania, światła, światło ostrzegawcze i oświetlenie robocze są właściwe i sprawne. |  |  |  |
| A7 | Opony lub koła, widły, maszt, łańcuchy, przewody, osprzęt i punkty mocowania nie wykazują niebezpiecznych uszkodzeń lub zużycia. |  |  |  |
| A8 | Udźwig, środek ciężkości, dopuszczalny osprzęt i ograniczenia użytkowania są czytelnie oznaczone. |  |  |  |
| A9 | Trasy ruchu, skrzyżowania i strefy dla pieszych są wyznaczone, a zasady ruchu uwzględniają warunki zakładu. |  |  |  |

16.4 Moduł B – urządzenia do podnoszenia ładunków lub osób

| Lp. | Kryterium | TAK/NIE/ND | Uwagi / dowód / działanie | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Urządzenie ma jednoznacznie oznaczony udźwig; w odpowiednich przypadkach dostępna jest tablica udźwigów dla konfiguracji pracy. |  |  |  |
| B2 | Stateczność urządzenia jest zapewniona w przewidywanych warunkach pracy, z uwzględnieniem podłoża, podpór i obciążenia. |  |  |  |
| B3 | Haki, liny, łańcuchy, zawiesia, chwytaki, urządzenia mocujące i punkty zaczepienia są oznakowane, właściwie dobrane i bez uszkodzeń. |  |  |  |
| B4 | Ograniczniki udźwigu, krańcówki, hamulce, urządzenia przeciwkolizyjne oraz zabezpieczenia przed opadaniem działają prawidłowo. |  |  |  |
| B5 | Nie ma możliwości swobodnego spadania, niezamierzonego przemieszczenia lub uderzenia ładunku w pracownika; strefa pracy jest kontrolowana. |  |  |  |
| B6 | Podnoszenie osób odbywa się wyłącznie sprzętem do tego przeznaczonym; zapewniono ochronę przed upadkiem, zgnieceniem i uwięzieniem oraz możliwość ewakuacji. |  |  |  |
| B7 | Przy pracy kilku urządzeń w jednym obszarze zastosowano organizację zapobiegającą kolizji ładunków lub urządzeń. |  |  |  |
| B8 | Operacje podnoszenia są zaplanowane, nadzorowane i wykonywane bezpiecznie; komunikacja operator–hakowy jest jednoznaczna. |  |  |  |
| B9 | Aktualna decyzja UDT, księga rewizyjna, protokoły badań oraz kwalifikacje operatora i konserwatora są dostępne, jeżeli wymagane. |  |  |  |

16.5 Moduł C – urządzenia i instalacje ciśnieniowe

| Lp. | Kryterium | TAK/NIE/ ND | Uwagi / dowód / działanie | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Zbiornik, rurociągi, węże i armatura są szczelne, zabezpieczone przed uszkodzeniem, korozją, drganiami i temperaturą. |  |  |  |
| C2 | Zawory bezpieczeństwa, reduktory, manometry, czujniki i urządzenia odcinające są sprawne, oznakowane i mają aktualne sprawdzenia. |  |  |  |
| C3 | Dopuszczalne ciśnienie i temperatura są oznaczone, a zabezpieczenia uniemożliwiają niebezpieczne przekroczenie parametrów. |  |  |  |
| C4 | Możliwe jest odcięcie dopływu, rozprężenie, opróżnienie i potwierdzenie braku energii przed rozpoczęciem prac. |  |  |  |
| C5 | Aktualna decyzja UDT i dokumentacja eksploatacyjna są dostępne, jeżeli urządzenie podlega dozorowi technicznemu. |  |  |  |

16.6 Moduł D – maszyny zdalnie sterowane, AGV/AMR i roboty mobilne

| Lp. | Kryterium | TAK/NIE/ ND | Uwagi / dowód / działanie | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Utrata łączności, błąd sterowania lub wyjście poza dopuszczony obszar powodują stan bezpieczny albo kontrolowane zatrzymanie. |  |  |  |
| D2 | System wykrywa osoby, przeszkody i inne pojazdy oraz odpowiednio ostrzega, zwalnia lub zatrzymuje ruch. |  |  |  |
| D3 | Pola ochronne, strefy ostrzegawcze, prędkości i odległości są zgodne z oceną ryzyka i warunkami trasy. |  |  |  |
| D4 | Zatrzymanie awaryjne jest dostępne na maszynie i – gdy wymagane – na stanowisku sterowania zdalnego. |  |  |  |
| D5 | Tryby ręczny, automatyczny i serwisowy są jednoznacznie sygnalizowane i zabezpieczone przed nieuprawnioną zmianą. |  |  |  |
| D6 | Trasy, skrzyżowania, punkty załadunku, bramy i stacje ładowania są oznakowane oraz zabezpieczone. |  |  |  |
| D7 | Po zmianie oprogramowania, mapy, prędkości lub trasy wykonano ocenę zmiany i ponowne testy funkcji bezpieczeństwa. |  |  |  |

16.7 Moduł E – linie, przenośniki, prasy, maszyny obróbcze i zgrzewarki

| Lp. | Kryterium | TAK/NIE/ ND | Uwagi / dowód / działanie | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Narzędzie i przedmiot obrabiany są pewnie mocowane; podpory, prowadnice i ograniczniki są kompletne. |  |  |  |
| E2 | Zabezpieczenia przed odrzutem, pęknięciem narzędzia, odpryskami, rozbryzgiem i opadaniem elementów odpowiadają procesowi. |  |  |  |
| E3 | Kurtyny, skanery, maty, listwy, osłony blokowane lub sterowanie oburęczne zatrzymują wszystkie nadzorowane ruchy niebezpieczne. |  |  |  |
| E4 | W liniach wielostanowiskowych sygnał przedstartowy dociera do wszystkich stref, a czas ostrzegania umożliwia reakcję i zatrzymanie uruchomienia. |  |  |  |
| E5 | Przenośniki mają zabezpieczone punkty wciągania i nabiegania, a urządzenia zatrzymania awaryjnego są dostępne wzdłuż strefy obsługi. |  |  |  |
| E6 | Układ odciągowy uruchamia się wraz z procesem i pracuje przez wymagany czas po jego zakończeniu. |  |  |  |
| E7 | Tryb nastawiania lub konserwacji ogranicza prędkość, siłę, nacisk lub drogę oraz wymaga sterowania podtrzymywanego albo krokowego. |  |  |  |
| E8 | Po przerwaniu cyklu istnieje bezpieczna, opisana metoda odblokowania, usunięcia materiału i przywrócenia maszyny do stanu początkowego. |  |  |  |

16.8 Podsumowanie weryfikacji i decyzja

| Identyfikacja maszyny | Nazwa/typ: ........................................................ Nr: ........................ Lokalizacja: ........................ |
| --- | --- |
| Zakres kontroli | □ lista bazowa □ moduł A □ moduł B □ moduł C □ moduł D □ moduł E □ inny: ............ |
| Kompletność oceny | □ wszystkie wymagania oceniono □ uzasadniono wszystkie ND □ zgromadzono wymagane dowody |
| Liczba niezgodności | Krytyczne: ........ Istotne: ........ Pozostałe: ........ |
| Działania natychmiastowe |  |
| Plan działań | Załącznik / nr planu: ...................................... Termin ponownej kontroli: ........................ |
| Status | □ dopuszczona do użytkowania □ dopuszczona warunkowo do dnia ............ □ dopuszczona wyłącznie do testów □ niedopuszczona □ wyłączona z eksploatacji |
| Warunki lub ograniczenia |  |
| Osoba / zespół oceniający | Imię i nazwisko / funkcja / data / podpis: ................................................................................ |
| Właściciel obszaru | Imię i nazwisko / data / podpis: ................................................................................................ |
| Zatwierdzenie statusu | Imię i nazwisko / funkcja / data / podpis: ................................................................................ |

Warunek pozytywnej oceny: status „dopuszczona do użytkowania” można nadać wyłącznie po ocenie wszystkich mających zastosowanie pozycji listy bazowej i modułów dodatkowych, uzasadnieniu wszystkich odpowiedzi „ND”, usunięciu niezgodności krytycznych oraz zgromadzeniu dowodów potwierdzających skuteczność zabezpieczeń. Oznakowanie CE lub deklaracja zgodności nie zastępują oceny rzeczywistych warunków użytkowania maszyny.

# ODNIESIENIA WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

| ODNIESIENIA ZEWNĘTRZNE | - TYP DOKUMENTU |
| --- | --- |
| - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy | - Akt prawny |
| - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy | - Akt prawny |

ODNIESIENIA WEWNĘTRZNE, NUMER I TYTUŁ

Procedura oceny ryzyka zawodowego – zgodnie z aktualnym wykazem dokumentacji zakładowej.

Procedura odłączania i zabezpieczania źródeł energii (LOTO) – zgodnie z aktualnym wykazem dokumentacji zakładowej.

Procedura zarządzania zmianą (MOC), instrukcje stanowiskowe, dokumentacja techniczno-ruchowa oraz formularz dopuszczenia maszyny do eksploatacji.

# PODPISY

| Odpowiedzialność | Imię i nazwisko | Rola | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowała | Natalia Krysztofiak | HSE Coordinator | 14.10.2026 |  |
| Sprawdził |  |  | 14.10.2026 |  |
|  |  |  | 14.10.2026 |  |
|  |  |  | 14.10.2026 |  |
|  |  |  | 14.10.2026 |  |
| Zweryfikowała | Magda Skalec | System Quality Engineer | 14.10.2026 |  |
| Zatwierdził | Tomasz Łuć | General Manager | 14.10.2026 |  |