LOCAL INSTRUCTION

LOCAL INSTRUCTION

| LI-UPL- | Rev. no: | 0.0 | Date: | 2026-01-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU PRACY ELEKTRYKA

1	CEL	3

2	REWIZJA	3

3	UWAGI OGÓLNE	4

4	ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE NA STANOWISKU	4

5	ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I WYPOSAŻENIE	4

6	ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY – PRZED ROZPOCZĘCIEM CZYNNOŚCI	5

7	ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY – W TRAKCIE WYKONYWANIA CZYNNOŚCI	6

8	ZADANIA PODCZAS PRACY	7

9	PRACOWNIKOWI NIE WOLNO	7

10	PO ZAKOŃCZENIU PRACY NALEŻY	8

11	POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH	9

12	UWAGI DODATKOWE – ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH	9

13	POSTANOWIENIA KOŃCOWE	9

14	WEWNĘTRZNE POWIĄZANIA	10

15	PODPISY	10

|  | Acronyms | Quick link to GT-0002 “Acronyms”, list of UFI Filters acronyms. |
| --- | --- | --- |

# CEL

Instrukcja BHP na stanowisku elektryka ma na celu określenie zasad bezpiecznego wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją, montażem oraz naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych. Dokument ma za zadanie zapewnić ochronę zdrowia i życia pracowników poprzez wskazanie obowiązków, środków ochrony indywidualnej, wymagań organizacyjnych oraz zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych. Stosowanie się do zapisów instrukcji ma minimalizować ryzyko porażenia prądem elektrycznym, poparzeń, pożaru oraz innych zagrożeń wynikających z charakteru pracy elektryka.

# REWIZJA

| Rev. 0.0 | Opis | Powód rewizji |
| --- | --- | --- |
|  | Pierwsza wersja dokumentu | - NA |

# UWAGI OGÓLNE

Do samodzielnej pracy jako elektryk w zakładzie może przystąpić pracownik, który uzyskał pisemne zezwolenie (nowy dokument nr. xxx) na pracę od bezpośredniego przełożonego oraz:

- posiada ważne przeszkolenie BHP oraz instruktaż stanowiskowy,

- posiada przeszkolenie PPOŻ,

- posiada ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań,

- posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe (np. SEP E, D, pomiary – zgodnie z zakresem obowiązków),

- ukończył 18 lat,

- być zaznajomiony z niniejszą instrukcją i potwierdzić to podpisem,

- znać zasady udzielania pierwszej pomocy przy porażeniu prądem elektrycznym.

Pracownik przystępujący do pracy ponadto powinien być:

- wypoczęty,

- w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu i narkotyków,

- ubrany w odzież roboczą, ochronną.

# ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE NA STANOWISKU

- porażenie prądem elektrycznym,

- łuk elektryczny,

- poparzenia termiczne,

- pożar lub wybuch,

- upadek z wysokości podczas pracy na drabinach lub podestach,

- uszkodzenia wzroku wskutek błysków łuku elektrycznego,

- skaleczenia i urazy mechaniczne.

# ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I WYPOSAŻENIE

Elektryk jest zobowiązany stosować środki ochronne odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy:

- rękawice elektroizolacyjne, obuwie elektroizolacyjne,

- odzież trudnopalna, hełm ochronny,

- okulary lub przyłbicę do prac przy urządzeniach pod napięciem,

- narzędzia izolowane zgodne z normą PN-EN 60900,

- sprzęt pomiarowy,

- sprzęt do zabezpieczenia miejsca pracy (blokady, tablice „Nie załączać – pracują ludzie!”).

# ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY – PRZED ROZPOCZĘCIEM CZYNNOŚCI

Pracownik powinien:

- Szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp znajdującą się na stanowisku pracy.

- Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy (ubranie robocze, buty robocze na gumowej podeszwie, rękawice gumowe oraz ochronne, nakrycie głowy. Jeśli istnieje taka potrzeba powinien być zabezpieczony w dielektryczny hełm, okulary ochronne, dielektryczne kalosze). Zdjąć także z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria itp.

- Wysłuchać szczegółowego instruktażu od zwierzchnika. Ewentualne nieścisłości dotyczące przebiegu wykonywanych czynności wyjaśnić tak, by realizowane zadanie przebiegało w sposób bezpieczny.

- Przygotować niezbędny sprzęt, narzędzia i pomoce:

- sprzęt izolacyjny chroniący przed porażeniem prądem elektrycznym:

-	cęgi izolujące do bezpieczników,

-	drążki izolacyjne,

- izolowane narzędzia potrzebne do wykonywania zadań:

-	śrubokręty,

-	cęgi uniwersalne,

- wskaźniki wysokiego napięcia (neonówki),

- wskaźniki niskiego napięcia,

- uzgadniacze faz,

- wskaźniki prądu (cęgi Dietza),

- sprzęt chroniący przed bezpośrednim działaniem prądu elektrycznego

-	okulary ochronne,

-	rękawice brezentowe,

-	pasy bezpieczeństwa,

-	dielektryczny hełm i kalosze,

-	gumowe dywaniki i chodniki,

-	pomosty izolacyjne.

- Uzyskać polecenie pracy, jeśli praca będzie wykonywana pod napięciem lub w pobliżu nieosłoniętych elementów będących pod napięciem,

- Upewnić się, że instalacja jest odłączona od zasilania i zabezpieczona przed ponownym załączeniem (zasada: wyłącz – zabezpiecz – sprawdź brak napięcia).

- Oznakować i zabezpieczyć miejsce pracy.

UWAGA!

W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń czy usterek narzędzi lub wyposażenia ochronnego nie wolno podejmować pracy. Należy niezwłocznie powiadomić o tym swojego bezpośredniego przełożonego w celu szybkiej ich likwidacji. Dopiero po upewnieniu się, że zostały one usunięte, pracownik może przystąpić do wykonania zadania.

# ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY – W TRAKCIE WYKONYWANIA CZYNNOŚCI

- Ściśle stosować się do zaleceń:

- stanowiskowej instrukcji bhp,

- poleceń i wskazówek przełożonych.

- Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych. Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy.

- Materiały używane podczas procesu pracy składować tak, by nie stwarzały żadnych zagrożeń wypadkowych. Narzędzia powinny być odkładane na ściśle wyznaczone miejsca.

- Przestrzegać stref niebezpiecznych i zasad pracy pod napięciem (jeśli są dopuszczone przepisami i kwalifikacjami).

- Nie dotykać równocześnie dwóch elementów o różnych potencjałach.

- Utrzymywać porządek na stanowisku i dbać o stabilne podparcie.

- Pracować tylko sprawnymi technicznie narzędziami.

- Natychmiast przerwać pracę w przypadku zauważenia nieprawidłowości (iskrzenia, zapachu spalenizny, przegrzewania przewodów itp.).

- Nie prowadzić prac w wilgotnym środowisku, jeśli stwarza to ryzyko porażenia.

- Kiedy prace wykonywane są w wykopie pracownik powinien zachować niezbędne środki bezpieczeństwa. I tak:

-	wykopy ogrodzić i odpowiednio oznakować,

-	odeskować je zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

-	w razie zaistnienia niebezpieczeństwa wystąpienia gazu stosować ochrony osobiste,

- Przy pracach wykonywane w studzienkach, przewodach kanalizacyjnych, zbiornikach winny być wykonywane przy asekuracji pracownika z zewnątrz. Zabronione jest używanie podczas wykonywania takich prac ognia otwartego.

- Jeśli prace są wykonywane na wysokości pracownik pracujący na stanowisku elektryka winien stosować ochrony osobiste (pasy lub szelki bezpieczeństwa, kask ochronny).

# ZADANIA PODCZAS PRACY

## Do zadań wykonywanych przez elektryka należą między innymi:

- konserwacja tablic rozdzielczych wewnętrznych linii zasilających,

- konserwacja instalacji i osprzętu elektrycznego w pomieszczeniach ogólnego użytku lub w miejscach ogólnie niedostępnych,

- sprawdzanie prawidłowości podłączeń i połączeń,

- czyszczenie styków,

- wymiana i uzupełnianie osprzętu elektrycznego,

- wymiana instalacji elektrycznej,

- usuwanie awarii,

- wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej,

- wykonywanie innych prac konserwatorskich i naprawczych dotyczących instalacji elektrycznej.

# PRACOWNIKOWI NIE WOLNO

- nie stosować się do szczegółowych instrukcji i zaleceń przełożonych,

- stosować niebezpieczne metody pracy, tak, by stwarzać zagrożenia dla siebie, czy otoczenia, np. wykonywanie naprawy instalacji, która jest pod napięciem,

- pracować niechlujnie, bez zachowania zasad prawidłowej pracy na stanowisku elektryka,

- wykonywać prac niezgodnych z przepisami,

- wykonywania przyłączeń, które mogą pogorszyć warunki bezpieczeństwa w danym układzie elektrycznym,

- używać niesprawnych narzędzi, zużytych, zaoliwionych, mokrych,

- pracować bez nakazanych ochron osobistych,

- wykonywania przedłużeń, połączeń przewodów ruchomych bez wykonania pomiarów potwierdzających prawidłowe wykonanie

- pracować na wysokości nie mając do wykonywania takich prac uprawnień,

- pracować na wysokości, kiedy to stanowisko nie jest odpowiednio zabezpieczone poręczami, siatkami ochronnymi. Pracownik zaś winien być zabezpieczony pasami lub szelkami bezpieczeństwa,

- usuwać osłon czy znaków zabezpieczających,

- bezpośrednio dotykać uszkodzonych przewodów elektrycznych będących pod napięciem,

- dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego,

- przeszkadzać innym w pracy,

- tarasować przejścia i dojścia do innych działających stanowisk pracy, sprzętu p. poż. i wyłączników prądu elektrycznego.

# PO ZAKOŃCZENIU PRACY NALEŻY

- Odłączyć i zabezpieczyć narzędzia oraz sprzęt.

- Zamknąć szafy i rozdzielnie elektryczne.

- Usunąć oznakowanie miejsca pracy, gdy instalacja jest już bezpieczna do użytkowania.

- Poinformować przełożonego o ewentualnych usterkach i zagrożeniach.

- Posprzątać i uporządkować stanowisko.

# POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

W przypadku porażenia prądem, pożaru, wybuchu lub innego zagrożenia należy:

- Natychmiast odłączyć źródło zasilania, jeśli jest to możliwe bez narażania własnego życia.

- Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu – w szczególności resuscytacji krążeniowo-oddechowej w razie zatrzymania akcji serca.

- Wezwać pomoc (112, służby zakładowe).

- Zabezpieczyć miejsce zdarzenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

- Powiadomić przełożonego.

# UWAGI DODATKOWE – ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH

Głównymi źródłami zagrożeń wypadkowych w zakładach przemysłowych związanych z porażeniami prądem są:

  - niezabezpieczone, zwisające przewody pod napięciem,

  - stykanie się tychże przewodów z wyposażeniem zakładowym,

  - lekceważenie przepisów i instrukcji obsługi parku maszynowego,

  - brak lub zły stan uziemień ochronnych lub zerowania,

  - zabrudzone izolatory,

  - zachowywanie nieczynnych przewodów elektrycznych, które mogą być pod napięciem,

  - stosowanie prowizorycznych przewodów elektrycznych,

  - zły stan wyłączników, zabezpieczeń, oporników rozruchowych,

  - brak zabezpieczeń urządzeń lub ich części będących pod napięciem,

  - brak prawidłowych oznakowań, na urządzeniach czy kablach będących pod napięciem,

  - brak schematów sieci, co utrudnia wykonywanie napraw,

  - nieprawidłowo, mało dociekliwie przeprowadzane kontrole instalacji elektrycznych, które między innymi np. nie wykryły braku izolacji tam, gdzie ona bezwzględnie winna znajdować się.

Wszystkie okoliczności mogące zagrozić bezpieczeństwu obsługującego bądź osobom postronnym zobowiązują pracownika do meldowania o nich przełożonym. W przypadku znalezienia się w bezpośrednim niebezpieczeństwie na skutek nieprzestrzegania przez zakład zasad bhp pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy (zachowuje on prawo do wynagrodzenia) nie może jednak odmówić podjęcia innej równorzędnej pracy, gdy niezwłoczne usunięcie zagrożeń przy poprzednio wykonywanej pracy nie jest możliwe.

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może skutkować zagrożeniem życia i zdrowia oraz odpowiedzialnością służbową.

- Instrukcja wchodzi w życie z dniem podpisania i powinna być dostępna na stanowisku pracy elektryka.

- Pracownik jest zobowiązany potwierdzić zapoznanie się z instrukcją podpisem.

# WEWNĘTRZNE POWIĄZANIA

NUMER I TYTUŁ

- pisemne zezwolenie (nowy dokument nr. xxx)

-

# PODPISY

| Odpowiedzialność | Imie i nazwisko | Rola | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracował |  |  |  |  |
| Sprawdził |  |  |  |  |
| Zweryfikowała |  |  |  |  |
| Zatwierdził |  |  |  |  |