LOCAL INSTRUCTION

| LI-UPL-0045 | Rev. no: | 0.0 | Date: | 2026-02-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI TOKARKI

1	CEL	3

2	REWIZJA	3

3	UWAGI OGÓLNE	4

4	WYMAGANIA WOBEC PRACOWNIKA	4

5	CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY	4

6	ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (SOI)	5

7	KIEDY NALEŻY WYŁĄCZYĆ TOKARKĘ	6

8	CZYNNOŚCI ZABRONIONE	6

9	PO ZAKOŃCZENIU PRACY PRACOWNIK POWINIEN	6

10	W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU NALEŻY	7

11	W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU	7

12	UWAGA	7

13	WEWNĘTRZNE POWIĄZANIA	8

14	PODPISY	8

|  | Acronyms | Quick link to GT-0002 “Acronyms”, list of UFI Filters acronyms. |
| --- | --- | --- |

# CEL

Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podczas obsługi tokarki poprzez określenie zasad prawidłowego użytkowania maszyny, zapobieganie wypadkom oraz minimalizowanie ryzyka wystąpienia urazów i zagrożeń dla zdrowia operatora oraz osób znajdujących się w jej otoczeniu.

# REWIZJA

| Rev. 0.0 | Opis | Powód rewizji |
| --- | --- | --- |
|  | Pierwsza wersja dokumentu | - NA |

# UWAGI OGÓLNE

Do samodzielnej pracy na stanowisku tokarza może przystąpić pracownik legitymujący się:

- przeszkoleniem:

- wstępnym, ogólnym i instruktażem stanowiskowym bhp,

- w zakresie ochrony ppoż.,

- mający zezwolenie na wykonywanie tej pracy od bezpośredniego przełożonego,

- dobrym stanem zdrowia potwierdzonym zaświadczeniem lekarza medycyny pracy.

# WYMAGANIA WOBEC PRACOWNIKA

Pracownik powinien być:

- trzeźwy, wypoczęty,

- ubrany w odzież roboczą, która winna być czysta, obcisła, bez luźno zwisających elementów, bez założonych rękawic oraz pierścionków/obrączek, w odpowiednim obuwiu roboczym; przy pracach, przy których mogą wystąpić odpryski, powinien założyć okulary ochronne i ewentualnie, np. gumowy fartuch roboczy,

- zapoznać się z treścią instrukcji ogólnej i szczegółowej bhp oraz stosować się do nich w czasie pracy,

- wysłuchać poleceń bezpośredniego przełożonego dotyczących przebiegu bezpiecznej pracy danego dnia roboczego, prawidłowego wykonywania zadań,

- przygotować odpowiednio stanowisko pracy:

- usunąć zbędne przedmioty,

- sprawdzić, czy podłoże wokół urządzenia nie jest śliskie, zatarasowane; ewentualne przeszkody należy usunąć,

- sprawdzić stan tokarki:

- osłon i urządzeń sterujących,

- urządzeń zabezpieczających,

- stan narzędzi skrawających i pomocniczych,

- stan zamocowania, narzędzi skrawających,

- stan zamocowania materiału (jeśli wystaje on poza wrzeciono, należy go odpowiednio zabezpieczyć),

- stan włączników,

- ustawienie zderzaków,

- dźwigni przekładni biegów,

- dźwigni sprzęgła,

- czy klucz nie znajduje się w uchwycie,

- zapewnić swobodny dostęp do tokarki.

# CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

Czynności pracownika podczas realizowania pracy

- Powierzone zadania pracownik powinien wykonywać dokładnie, zgodnie z zaleconymi zasadami i przepisami, a także z zaleceniami bezpośredniego przełożonego. Wszystkie czynności powinny być wykonywane tak, by nie stwarzały zagrożeń zarówno dla wykonującego je, jak i dla współpracowników czy też osób postronnych.

- Koncentrować całą swoją uwagę na czynnościach wykonywanych.

- Nóż należy powoli dosuwać do przedmiotu obrabianego.

- Stosować właściwe dla danej obrabiarki szybkość i głębokość skrawania.

- W odpowiednim czasie wyłączyć posuw mechaniczny tzn. przy zbliżaniu się noża do odsadzenia materiału, tarczy zbierakowej czy uchwytu.

- W czasie mocowania materiału lub narzędzi należy uważać, aby nie włączyć przypadkowo sprzęgła tokarki.

- Nie należy kłaść jakichkolwiek przedmiotów na łożu, suporcie, wrzecienniku lub innych częściach obrabiarki. Spadający przedmiot może uderzyć w dźwignię sprzęgła i włączyć obroty wrzeciona.

- Wióry winny być usuwane za pomocą haczyków ze specjalną osłoną chroniącą dłoń przed skaleczeniem.

- Uchwyty i tarcze zbierakowe należy dokręcać i odkręcać ręcznie – nie za pomocą włączania wrzeciona.

- Przed obróceniem imaka należy zwrócić uwagę, czy nie znajduje się on (lub zamocowane narzędzia) na drodze wirujących szczęk.

- Jeśli zaistnieje potrzeba użycia płótna ściernego, nie wolno go trzymać bezpośrednio ręką. Należy umocować je za pomocą zacisku na odpowiednich wymiarów deseczkę, czy kołek z nacięciami i dopiero wtedy wykonać daną operację.

- W razie potrzeby użycia pilnika stosować dostatecznie długi z nieuszkodzoną, prawidłowo osadzoną rączką. Podczas wykonywania tej czynności należy uważać, by nie uderzał on o zabierak, uchwyty tak, by mogło to spowodować pochwycenie szczękami lub obrabianym przedmiotem, np. rękawa odzieży roboczej.

- Jeśli toczone są przedmioty niesymetryczne mające części wystające poza średnicę uchwytu, zabezpieczyć strefę ruchu tych części i zachować szczególną ostrożność podczas ich obrabiania.

# ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (SOI)

Podczas pracy na tokarce pracownik ma obowiązek stosować następujące środki ochrony indywidualnej:

- Okulary ochronne lub przyłbicę – zabezpieczają oczy przed wiórami, odpryskami materiału oraz chłodziwem.

- Obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i podnoskiem – chroni stopy przed spadającymi elementami i poślizgnięciem.

- Odzież robocza przylegająca do ciała – bez luźnych rękawów, pasków czy sznurków; powinna być zapięta.

- Ochronniki słuchu (nauszniki lub wkładki przeciwhałasowe) – stosowane w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.

- Rękawice ochronne – dopuszczalne tylko podczas czynności pomocniczych (np. transport materiału, sprzątanie stanowiska po wyłączeniu maszyny).

Zakaz używania rękawic w trakcie pracy tokarki, ze względu na ryzyko wciągnięcia przez obracające się elementy.

- Siatka lub czapka ochronna na włosy – obowiązkowa dla osób z długimi włosami.

Dodatkowe wymagania:

- Zabrania się noszenia biżuterii (pierścionków, bransoletek, zegarków).

- SOI muszą być sprawne technicznie i posiadać wymagane certyfikaty.

- Pracownik jest zobowiązany do ich stosowania przez cały czas przebywania przy pracującej maszynie.

# KIEDY NALEŻY WYŁĄCZYĆ TOKARKĘ

Bezwzględnie należy wyłączyć tokarkę, gdy:

- mocuje się narzędzia,

- są mocowane przyrządy i uchwyty,

- dokonuje się pomiarów przedmiotu obrabianego,

- wykonuje się czyszczenie i smarowanie tokarki,

- jest chwilowy brak dostawy prądu,

- obsługujący obrabiarkę musi na chwilę opuścić swoje stanowisko pracy.

# CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Zabronione jest:

- Obsługiwanie urządzenia niezgodnie z jego DTR (dokumentacją techniczno-ruchową).

- Obsługiwanie tokarki bez upoważnienia, w niewłaściwym ubraniu, bez odpowiednich osłon osobistych.

- Doprowadzanie, by na stanowisku pracy tokarki było mokro, ślisko, co może doprowadzić do utrudnień w jej obsłudze.

- Składowanie w pobliżu urządzenia różnego rodzaju materiałów i przedmiotów.

- Praca na tokarce, która jest w nienależytym stanie technicznym.

- Samodzielne przeprowadzanie napraw maszyny. Jej instalacji elektrycznej i oświetleniowej. Czynności te mogą wykonywać osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami.

- Naprawianie tokarki podczas ruchu.

- Wycieranie i oliwienie części pozostających w ruchu.

- Praca na obrabiarce, która ma usunięte lub otwarte osłony mechanizmów, napędów lub urządzeń elektrycznych.

- Używanie dodatkowego oświetlenia elektrycznego o napięciu wyższym niż 24V.

- Hamowanie tokarki za pomocą rąk czy manipulując jakimikolwiek przedmiotami przy uchwycie, wrzecionie, pasach czy obrabianym przedmiocie.

- Chłodzenie narzędzi czy przedmiotów w czasie skrawania przy pomocy mokrych szmat czy pakuł.

- Przedłużanie ramion kluczy przez rurki lub inne klucze.

- Regulowanie wymiarów kluczy chwytających nakrętki przy pomocy dodatkowo podkładanych blaszek.

- Przytrzymywanie ręką obcinanych części.

- Odciąganie i chwytanie gołą ręką wiórów.

- Rozrzucanie wiórów wokół stanowiska pracy. Należy je składować w miejscach do tego przeznaczonych.

- Przybliżanie za blisko twarzy do przedmiotu obrabianego.

- Wycieranie rąk szmatami, którymi przedtem wycierana była obrabiarka, gdyż jest możliwe skaleczenie dłoni wiórami.

- Układanie przedmiotów przed i po obróbce na przejściach i drogach transportowych.

# PO ZAKOŃCZENIU PRACY PRACOWNIK POWINIEN

Po zakończeniu pracy pracownik powinien:

- Wyłączyć tokarkę wyłącznikiem głównym urządzenia.

- Odłączyć spod napięcia.

- Dokładnie oczyścić tokarkę.

- Zabezpieczyć urządzenie tak, by było niemożliwe uruchomienie go przez osoby postronne, a tokarka nie stwarzała zagrożeń.

- Oczyścić ochrony osobiste i ułożyć je na miejsce stałego składowania.

- Uporządkować stanowisko pracy, odłożyć sprzęt służący do wykonywanej pracy na miejsce.

Uwaga

W razie zauważenia usterek lub jakichkolwiek zagrożeń na stanowisku pracy lub przy działania tokarki należy je natychmiast zgłosić bezpośredniemu przełożonemu by zostały natychmiast usunięte. Do pracy można przystąpić ponownie dopiero po ich usunięciu i ponownym sprawdzeniu pracy urządzenia.

# W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU NALEŻY

- Natychmiast wyłączyć zasilanie maszyny.

- Powiadomić współpracowników i przełożonego.

- Użyć odpowiedniego sprzętu gaśniczego (np. gaśnicy proszkowej).

- W razie potrzeby wezwać straż pożarną (tel. 112).

- Przeprowadzić ewakuację zgodnie z procedurami.

Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.

# W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU

- Natychmiast przerwać pracę i zabezpieczyć miejsce zdarzenia.

- Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu.

- Wezwać pomoc medyczną (tel. 112).

- Zgłosić zdarzenie przełożonemu.

- Nie uruchamiać maszyny do czasu wyjaśnienia przyczyn wypadku.

# UWAGA

- W razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.

- W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa powstrzymać się od wykonywania pracy. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

- Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszej instrukcji może prowadzić do poważnych wypadków oraz konsekwencji dyscyplinarnych. Każdy pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcją i jej stosowania.

# WEWNĘTRZNE POWIĄZANIA

NUMER I TYTUŁ

-

-

# PODPISY

| Odpowiedzialność | Imie i nazwisko | Rola | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracował | Grzegorz Tarnowski | Maintenance & Facility Manager | 16.02.2026 |  |
| Sprawdził | Kacper Andrejszyn | Maintenance Engineer | 16.02.2026 |  |
| Zweryfikowała | Magda Skalec | System Quality Engineer | 16.02.2026 |  |
| Zatwierdziła | Natalia Krysztofiak | Koordynator ds. BHP | 16.02.2026 |  |