LOCAL INSTRUCTION

| LI-UPL-0046 | Rev. no: | 0.0 | Date: | 2026-03-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI WIERTARKO-FREZARKI

1	CEL	3

2	REWIZJA	3

3	UWAGI OGÓLNE	4

4	WYMAGANIA WOBEC PRACOWNIKA	4

5	ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (SOI)	4

6	CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY	5

7	KIEDY NALEŻY WYŁĄCZYĆ WIERTARKO-FREZARKĘ	5

8	CZYNNOŚCI ZABRONIONE	5

9	PO ZAKOŃCZENIU PRACY PRACOWNIK POWINIEN	5

10	W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU NALEŻY	6

11	W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU	6

12	UWAGA	6

13	WEWNĘTRZNE POWIĄZANIA	7

14	PODPISY	7

|  | Acronyms | Quick link to GT-0002 “Acronyms”, list of UFI Filters acronyms. |
| --- | --- | --- |

# CEL

Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podczas obsługi wiertarko-frezarki poprzez określenie zasad prawidłowej eksploatacji urządzenia, zapobieganie wypadkom oraz minimalizowanie ryzyka wystąpienia urazów i zagrożeń dla zdrowia użytkownika oraz osób znajdujących się w jej otoczeniu.

# REWIZJA

| Rev. 0.0 | Opis | Powód rewizji |
| --- | --- | --- |
|  | Pierwsza wersja dokumentu | - NA |

# UWAGI OGÓLNE

- Wiertarko-frezarka może być obsługiwana wyłącznie przez osoby przeszkolone.

- Maszyna powinna być sprawna technicznie i posiadać wymagane osłony.

- Stanowisko pracy musi być utrzymane w porządku i dobrze oświetlone.

- Należy stosować środki ochrony indywidualnej.

# WYMAGANIA WOBEC PRACOWNIKA

Pracownik powinien być:

- posiadać aktualne szkolenie BHP oraz instruktaż stanowiskowy,

- być trzeźwy i w pełni sprawny psychofizycznie,

- używać odzieży roboczej (bez luźnych elementów), okularów ochronnych i – w razie potrzeby – ochronników słuchu,

- mieć zabezpieczone włosy i nie nosić biżuterii podczas pracy,

- ubrany w odzież roboczą, która winna być czysta, obcisła, bez luźno zwisających elementów, w odpowiednim obuwiu roboczym,

- zapoznać się z treścią instrukcji ogólnej i szczegółowej bhp oraz stosować się do nich w czasie pracy,

- wysłuchać poleceń bezpośredniego przełożonego dotyczących przebiegu bezpiecznej pracy danego dnia roboczego, prawidłowego wykonywania zadań,

- przygotować odpowiednio stanowisko pracy:

- usunąć zbędne przedmioty,

- sprawdzić, czy podłoże wokół urządzenia nie jest śliskie, zatarasowane; ewentualne przeszkody należy usunąć,

- sprawdzić stan wiertarko-frezarki,

- zapewnić swobodny dostęp do wiertarko-frezarki.

# ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (SOI)

Podczas obsługi wiertarko-frezarki pracownik jest zobowiązany stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej:

- Okulary ochronne lub przyłbicę – chronią oczy przed odpryskami i wiórami.

- Obuwie robocze z podnoskiem – zabezpiecza stopy przed urazami mechanicznymi.

- Odzież roboczą dopasowaną do ciała – bez luźnych elementów mogących zostać wciągniętych przez maszynę.

- Ochronniki słuchu (nauszniki lub zatyczki) – w przypadku pracy w hałasie przekraczającym dopuszczalne normy.

- Rękawice ochronne – wyłącznie do prac pomocniczych (np. przenoszenie materiału, usuwanie wiórów po zatrzymaniu maszyny). Zabrania się używania rękawic podczas pracy przy obracających się elementach.

- Nakrycie głowy lub siatkę na włosy – w przypadku długich włosów.

Środki ochrony indywidualnej muszą być sprawne, posiadać wymagane atesty oraz być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

# CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

- Przed uruchomieniem sprawdzić stan techniczny maszyny.

- Upewnić się, że narzędzie jest prawidłowo zamocowane.

- Ustawić odpowiednie parametry obróbki (prędkość, posuw).

- Materiał obrabiany zamocować stabilnie w imadle lub uchwycie.

- Podczas pracy zachować bezpieczną odległość od obracających się elementów.

- Wióry usuwać wyłącznie przy użyciu odpowiednich narzędzi (np. szczotki).

- Powierzone zadania pracownik powinien wykonywać dokładnie, zgodnie z zaleconymi zasadami i przepisami, a także z zaleceniami bezpośredniego przełożonego. Wszystkie czynności powinny być wykonywane tak, by nie stwarzały zagrożeń zarówno dla wykonującego je, jak i dla współpracowników czy też osób postronnych.

- Koncentrować całą swoją uwagę na czynnościach wykonywanych.

# KIEDY NALEŻY WYŁĄCZYĆ WIERTARKO-FREZARKĘ

Wiertarko-frezarkę należy natychmiast wyłączyć:

- w przypadku zauważenia nieprawidłowości w pracy maszyny,

- w razie uszkodzenia narzędzia,

- przed przystąpieniem do wymiany narzędzia lub regulacji,

- w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej,

- w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pracownika,

- w przypadku wystąpienia nietypowych dźwięków, drgań lub przegrzewania się maszyny.

# CZYNNOŚCI ZABRONIONE

- Praca bez osłon lub przy ich uszkodzeniu.

- Dotykanie obracających się elementów.

- Usuwanie wiórów ręką.

- Pozostawianie pracującej maszyny bez nadzoru.

- Używanie niesprawnych narzędzi.

- Praca w rękawicach przy obracających się elementach.

# PO ZAKOŃCZENIU PRACY PRACOWNIK POWINIEN

Po zakończeniu pracy pracownik powinien:

- Wyłączyć maszynę i odłączyć zasilanie.

- Oczyścić stanowisko pracy z wiórów i zanieczyszczeń.

- Odłożyć narzędzia na wyznaczone miejsce.

- Sprawdzić stan techniczny urządzenia.

- Zgłosić przełożonemu wszelkie zauważone usterki.

Uwaga

W razie zauważenia usterek lub jakichkolwiek zagrożeń na stanowisku pracy lub przy działania tokarki należy je natychmiast zgłosić bezpośredniemu przełożonemu by zostały natychmiast usunięte. Do pracy można przystąpić ponownie dopiero po ich usunięciu i ponownym sprawdzeniu pracy urządzenia.

# W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU NALEŻY

- Natychmiast wyłączyć zasilanie maszyny.

- Powiadomić współpracowników i przełożonego.

- Użyć odpowiedniego sprzętu gaśniczego (np. gaśnicy proszkowej).

- W razie potrzeby wezwać straż pożarną (tel. 112).

- Przeprowadzić ewakuację zgodnie z procedurami.

Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.

# W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU

- Natychmiast przerwać pracę i zabezpieczyć miejsce zdarzenia.

- Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu.

- Wezwać pomoc medyczną (tel. 112).

- Zgłosić zdarzenie przełożonemu.

- Nie uruchamiać maszyny do czasu wyjaśnienia przyczyn wypadku.

# UWAGA

- W razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.

- W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa powstrzymać się od wykonywania pracy. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

- Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszej instrukcji może prowadzić do poważnych wypadków oraz konsekwencji dyscyplinarnych. Każdy pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcją i jej stosowania.

# WEWNĘTRZNE POWIĄZANIA

NUMER I TYTUŁ

-

-

# PODPISY

| Odpowiedzialność | Imie i nazwisko | Rola | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracował | Grzegorz Tarnowski | Maintenance & Facility Manager | 17.03.2026 |  |
| Sprawdził | Kacper Andrejszyn | Maintenance Engineer | 17.03.2026 |  |
| Zweryfikowała | Magda Skalec | System Quality Engineer | 17.03.2026 |  |
| Zatwierdziła | Natalia Krysztofiak | Koordynator ds. BHP | 17.03.2026 |  |