LOCAL INSTRUCTION

| LI-UPL-0047 | Rev. no: | 00 | Date: | 2026-03-26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

INSTRUKCJA BHP DLA OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO

1	CEL	3

2	REWIZJA	3

3	UWAGI OGÓLNE	4

4	CZYNNOŚCI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY	4

5	CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY	4

6	CZYNNOŚCI NIEDOZWOLONE	5

7	CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY	5

8	POSTĘPOWANIE W SUTYACJACH AWARYJNYCH	5

9	W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU	5

10	UWAGA	6

11	WEWNĘTRZNE POWIĄZANIA	7

12	PODPISY	7

|  | Acronyms | Quick link to GT-0002 “Acronyms”, list of UFI Filters acronyms. |
| --- | --- | --- |

# CEL

Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podczas obsługi wózka widłowego poprzez określenie zasad jego użytkowania, obowiązków operatora oraz sposobów postępowania w sytuacjach zagrożenia. Instrukcja ma na celu minimalizację ryzyka wypadków przy pracy, ochronę zdrowia i życia pracowników oraz zapobieganie uszkodzeniom ładunków i infrastruktury zakładu.

# REWIZJA

| Rev. 0.0 | Opis | Powód rewizji |
| --- | --- | --- |
|  | Pierwsza wersja dokumentu | - NA |

# UWAGI OGÓLNE

Do samodzielnej pracy na stanowisku operatora wózka widłowego może przystąpić pracownik, który:

- jest pełnoletni,

- posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy,

- posiada aktualne uprawnienia do obsługi wózków widłowych zgodne z przepisami UDT,

- odbył szkolenie wstępne BHP (ogólne i stanowiskowe),

- przeszedł przeszkolenie z ochrony przeciwpożarowej,

- został zapoznany z instrukcją obsługi wózka oraz zasadami bezpieczeństwa,

- został wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej (odzież robocza, szelki odblaskowe, obuwie ochronne, hełm ochronny).

# CZYNNOŚCI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY

Przed rozpoczęciem pracy operator wózka widłowego powinien:

- sprawdzić stan techniczny wózka (hamulce, światła, sygnały dźwiękowe, ogumienie, poziom naładowania akumulatora, działanie wideł) i wypełnić listę kontrolną wózka LF-UPL-0075

- sprawdzić, czy wszystkie osłony i zabezpieczenia są na swoim miejscu i są sprawne,

- upewnić się, że wózek ma ważne badanie techniczne,

- zgłosić wszelkie nieprawidłowości bezpośredniemu przełożonemu,

- przygotować miejsce pracy, zapewniając odpowiednią widoczność i porządek w otoczeniu (usuwać zbędne przedmioty, zapewnić czystość nawierzchni, nie pozostawiać przeszkód w ciągach komunikacyjnych),

- upewnić się, że rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożenia dla innych osób w pobliżu.

# CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

W trakcie pracy operator wózka widłowego zobowiązany jest:

- stosować się do instrukcji obsługi wózka, przepisów BHP i poleceń przełożonych,

- poruszać się z prędkością dostosowaną do warunków (nie gwałtować, unikać ostrych skrętów i hamowania),

- zachować szczególną ostrożność w strefach pracy ludzi i podczas cofania,

- unikać przewożenia ładunków przewyższających dopuszczalną masę i wysokość,

- prawidłowo rozmieszczać i zabezpieczać ładunek na widłach,

- nie przewozić osób na wózku ani nie pozwalać na jazdę osobom nieuprawnionym,

- podczas pracy w zamkniętych pomieszczeniach – dbać o odpowiednią wentylację,

- unikać jazdy po pochylniach z podniesionym ładunkiem,

- zgłaszać wszelkie nieprawidłowości lub wątpliwości przełożonemu.

# CZYNNOŚCI NIEDOZWOLONE

Operatorowi wózka widłowego nie wolno:

- prowadzić wózka pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków ograniczających sprawność psychofizyczną,

- prowadzić wózka bez wymaganych uprawnień lub z niesprawnym układem hamulcowym, kierowniczym lub oświetleniowym,

- przewozić ładunków przekraczających dopuszczalne parametry wózka,

- wykonywać napraw i przeglądów technicznych bez odpowiednich uprawnień,

- samodzielnie ingerować w instalacje elektryczne, hydrauliczne lub gazowe,

- przewozić osób na wózku lub na przewożonym ładunku,

- używać wózka w warunkach zagrażających bezpieczeństwu (np. silny wiatr, śliska nawierzchnia),

- blokować dróg ewakuacyjnych, przejść oraz dostępu do sprzętu ppoż.,

- używać telefonu lub innych urządzeń rozpraszających uwagę podczas jazdy.

# CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Po zakończeniu pracy operator wózka powinien:

- zaparkować wózek w wyznaczonym miejscu,

- opuścić widły do podłoża,

- wyłączyć silnik i zabezpieczyć wózek przed użyciem przez osoby nieuprawnione (np. odłączyć kluczyk),

- oczyścić miejsce pracy i sprzęt z ewentualnych zanieczyszczeń,

- zgłosić przełożonemu ewentualne usterki, awarie lub nieprawidłowości.

# POSTĘPOWANIE W SUTYACJACH AWARYJNYCH

W przypadku pożaru, wycieku substancji niebezpiecznych lub innego zagrożenia operator powinien:

- natychmiast przerwać pracę,

- zaalarmować osoby w otoczeniu,

- jeżeli to możliwe – rozpocząć działania ratownicze zgodnie z przeszkoleniem i instrukcją,

- powiadomić przełożonego i odpowiednie służby.

Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.

# W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU

- udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,

- w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską,

- powiadomić przełożonych.

# UWAGA

- W razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.

- W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa powstrzymać się od wykonywania pracy. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

# WEWNĘTRZNE POWIĄZANIA

NUMER I TYTUŁ

LF-UPL-0075 Lista kontrolna sprawności wózka widłowego

# PODPISY

| Odpowiedzialność | Imie i nazwisko | Rola | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracował | Artur Pałka | Warehouse Supervisorr | 26.03.2026 |  |
| Sprawdził | Adam Wróbel | Supply Chain Manager | 26.03.2026 |  |
| Zweryfikowała | Magda Skalec | System Quality Engineer | 26.03.2026 |  |
| Zatwierdziła | Natalia Krysztofiak | HSE Coordinator | 26.03.2026 |  |