LOCAL INSTRUCTION

| LI-UPL-0062 | Rev. no: | 00 | Date: | 2026-10-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI MYJKI ULTRADŹWIĘKOWEJ

1	CEL I ZAKRES INSTRUKCJI	3

2	REWIZJA	3

3	WYMAGANIA OGÓLNE	4

4	GŁÓWNE ZAGROŻENIA	4

5	ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ	4

5.1. Tabela zagrożeń i środków ochrony	5

6	CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY	6

7	ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY	6

8	CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY	7

9	CZYNNOŚCI ZABRONIONE	7

10	POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH	8

11	PIERWSZA POMOC	8

12	POSTANOWIENIA KOŃCOWE	8

13	ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE POWIĄZANIA	9

14	PODPISY	9

|  | Acronyms | Quick link to GT-0002 “Acronyms”, list of UFI Filters acronyms. |
| --- | --- | --- |

# CEL I ZAKRES INSTRUKCJI

Instrukcja określa zasady bezpiecznej eksploatacji myjki ultradźwiękowej przeznaczonej do czyszczenia detali w kąpieli roboczej. Dotyczy pracowników upoważnionych i przeszkolonych w zakresie obsługi urządzenia oraz stosowanych środków chemicznych. Instrukcję należy stosować łącznie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, oceną ryzyka zawodowego oraz aktualnymi kartami charakterystyki preparatów używanych do mycia.

# REWIZJA

| Rev. 0.0 | Opis | Powód rewizji |
| --- | --- | --- |
|  | Pierwsza wydanie dokumentu | - NA |

# WYMAGANIA OGÓLNE

- Urządzenie może obsługiwać wyłącznie pracownik pełnoletni, posiadający aktualne szkolenie BHP, zapoznany z niniejszą instrukcją, instrukcją producenta i kartami charakterystyki stosowanych preparatów.

- Pracownik powinien znać działanie elementów sterujących oraz sposób bezpiecznego wyłączenia urządzenia.

- Nie wolno obsługiwać myjki osobom bez upoważnienia, w stanie obniżonej sprawności psychofizycznej ani pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków ograniczających zdolność bezpiecznej pracy.

- Stanowisko należy utrzymywać w porządku, zapewnić skuteczną wentylację oraz swobodny dostęp do wyłącznika i urządzeń awaryjnych.

# GŁÓWNE ZAGROŻENIA

- Porażenie prądem elektrycznym wskutek uszkodzenia przewodu, wtyczki, obudowy lub kontaktu elementów elektrycznych z cieczą.

- Oparzenie wskutek kontaktu z gorącą kąpielą, zbiornikiem, pokrywą, koszem lub czyszczonym detalem.

- Podrażnienie albo uszkodzenie skóry, oczu i dróg oddechowych przez środek myjący, jego aerozol lub pary.

- Rozprysk cieczy podczas wkładania i wyjmowania detali, przepełnienia zbiornika albo niewłaściwego uruchomienia.

- Skaleczenie ostrymi krawędziami czyszczonych elementów.

- Poślizgnięcie na rozlanej cieczy.

- Pożar lub wybuch w przypadku zastosowania cieczy palnej, substancji niedopuszczonej przez producenta albo pracy przy niewłaściwej wentylacji.

- Narażenie na hałas o wysokiej częstotliwości; podczas pracy urządzenia nie należy zbliżać głowy do zbiornika.

- Uraz układu mięśniowo-szkieletowego podczas ręcznego przenoszenia ciężkich koszy lub detali.

# ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Należy stosować środki ochrony indywidualnej wynikające z oceny ryzyka i karty charakterystyki preparatu, w szczególności: okulary ochronne lub osłonę twarzy przy ryzyku rozprysku, odpowiednie rękawice chemoodporne, odzież roboczą i pełne obuwie robocze o właściwościach antypoślizgowych. Jeżeli ocena ryzyka lub karta charakterystyki tego wymaga, stosować dodatkową ochronę dróg oddechowych. Rękawice należy dobrać do rodzaju preparatu, jego stężenia, temperatury i przewidywanego czasu kontaktu.

## 5.1. Tabela zagrożeń i środków ochrony

| Lp. | Zagrożenie | Możliwe skutki | Środki ochrony i działania zapobiegawcze |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontakt ze środkiem myjącym, jego aerozolem lub parami | Podrażnienie albo uszkodzenie skóry, oczu i dróg oddechowych; reakcja alergiczna | Stosować preparat zgodnie z kartą charakterystyki, zapewnić skuteczną wentylację, unikać rozprysków; stosować dobrane chemoodporne rękawice, okulary ochronne lub osłonę twarzy, odzież roboczą, a ochronę dróg oddechowych wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego karta charakterystyki lub ocena ryzyka. |
| 2 | Gorąca kąpiel, zbiornik, pokrywa, kosz lub detal | Oparzenie termiczne | Kontrolować temperaturę, nie przekraczać parametrów producenta, odczekać do schłodzenia, używać kosza i odpowiednich uchwytów; w razie potrzeby stosować rękawice chroniące przed gorącem, dobrane również do stosowanego środka chemicznego. |
| 3 | Energia elektryczna i kontakt urządzenia z cieczą | Porażenie prądem, oparzenie, pożar | Przed pracą sprawdzać przewód, wtyczkę, obudowę i uziemienie; obsługiwać urządzenie suchymi rękami, nie zalewać elementów elektrycznych, nie używać urządzenia uszkodzonego; naprawy powierzać wyłącznie osobom uprawnionym. |
| 4 | Rozprysk lub rozlanie kąpieli roboczej | Kontakt chemiczny, oparzenie, poślizgnięcie | Utrzymywać prawidłowy poziom cieczy, ostrożnie wkładać i wyjmować wsad, stosować pokrywę, nie przepełniać zbiornika; rozlania usuwać niezwłocznie zgodnie z kartą charakterystyki; stosować okulary lub osłonę twarzy, rękawice, odzież roboczą i obuwie antypoślizgowe. |
| 5 | Ostre krawędzie i zadziory czyszczonych detali | Skaleczenie, przecięcie lub nakłucie dłoni | Przed pracą ocenić stan detali, używać kosza, chwytaków lub innych bezpiecznych narzędzi; stosować rękawice odporne na przecięcie, jeżeli ich użycie jest zgodne z wymaganiami ochrony chemicznej i oceną ryzyka. |
| 6 | Hałas i dźwięki o wysokiej częstotliwości | Dyskomfort, bóle głowy, możliwe pogorszenie słuchu przy przekroczeniu dopuszczalnych poziomów | Pracować z zamkniętą pokrywą, nie zbliżać głowy do zbiornika, utrzymywać urządzenie w sprawności; stosować ochronniki słuchu, jeżeli wynika to z pomiarów hałasu lub oceny ryzyka. |
| 7 | Ciecze palne, niezgodne chemikalia lub źródła zapłonu | Pożar, wybuch, oparzenia, zatrucie produktami spalania | Nie stosować cieczy palnych ani innych substancji niedopuszczonych przez producenta; nie mieszać preparatów bez zatwierdzenia; zapewnić wentylację, usunąć źródła zapłonu i przestrzegać wymagań ochrony przeciwpożarowej. |
| 8 | Ręczne przenoszenie ciężkich koszy lub detali | Przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przygniecenie, upuszczenie wsadu | Nie przekraczać dopuszczalnej masy wsadu, stosować pomoce mechaniczne albo pracę zespołową, zachować prawidłową technikę podnoszenia oraz korzystać z pełnego obuwia roboczego. |
| 9 | Nieprawidłowe ułożenie wsadu lub praca urządzenia bez cieczy | Uszkodzenie urządzenia, gwałtowny rozprysk, przegrzanie | Stosować właściwy kosz, nie układać detali na dnie bez dopuszczenia producenta, kontrolować minimalny i maksymalny poziom cieczy oraz parametry procesu; nie pozostawiać pracy bez wymaganego nadzoru. |

# CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- Sprawdzić kompletność, stabilne ustawienie i stan techniczny myjki, w szczególności obudowę, zbiornik, pokrywę, kosz, przewód zasilający, wtyczkę, odpływ i panel sterowania.

- Upewnić się, że urządzenie jest suche na zewnątrz, prawidłowo uziemione i podłączone do właściwego, sprawnego gniazda.

- Sprawdzić, czy stanowisko jest czyste, suche, dobrze wentylowane i wolne od źródeł zapłonu.

- Zweryfikować, czy środek myjący jest dopuszczony do użycia w danym urządzeniu i procesie. Zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki.

- Napełnić zbiornik do poziomu określonego przez producenta. Nie uruchamiać urządzenia bez cieczy ani przy poziomie poniżej minimum lub powyżej maksimum.

- Sprawdzić temperaturę, stężenie i stan kąpieli. Nie mieszać preparatów bez zatwierdzonej technologii.

- Ocenić stan detali, usunąć luźne zanieczyszczenia oraz zapewnić bezpieczne ułożenie elementów w koszu.

- Założyć wymagane środki ochrony indywidualnej.

# ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

- Detale umieszczać wyłącznie w przeznaczonym do tego koszu, uchwycie lub pojemniku zgodnym z instrukcją producenta. Nie kłaść elementów bezpośrednio na dnie zbiornika, jeśli producent tego nie dopuszcza.

- Nie przekraczać dopuszczalnej masy wsadu ani pojemności urządzenia. Ciężkie elementy przenosić z użyciem pomocy mechanicznych lub w dwie osoby, zgodnie z zasadami ręcznych prac transportowych.

- Ustawić parametry procesu zgodnie z zatwierdzoną technologią: czas, temperaturę, moc i ewentualne odgazowanie.

- Przed uruchomieniem zamknąć pokrywę. Podczas pracy ograniczyć jej otwieranie do niezbędnego minimum.

- Nie wkładać dłoni ani innych części ciała do kąpieli podczas pracy ultradźwięków. Nie dotykać cieczy, zbiornika ani wsadu gołymi rękami.

- Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru, jeśli instrukcja producenta lub ocena ryzyka nie dopuszcza pracy automatycznej.

- Obserwować urządzenie. W razie nietypowego hałasu, drgań, zapachu, dymu, wycieku, przegrzania albo błędu natychmiast przerwać pracę i bezpiecznie odłączyć zasilanie.

- Przed wyjęciem wsadu wyłączyć ultradźwięki, odczekać do ustania działania urządzenia i zastosować narzędzia lub uchwyty ograniczające kontakt z gorącą kąpielą.

- Wyjęte elementy odkładać w stabilnym, oznaczonym miejscu, umożliwiającym ocieknięcie lub schłodzenie bez rozlewania cieczy.

- Rozlane ciecze usuwać natychmiast metodą właściwą dla danego preparatu. Odpady i zużytą kąpiel gromadzić w oznakowanych pojemnikach zgodnie z obowiązującą instrukcją gospodarowania odpadami.

# CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- Wyłączyć urządzenie przyciskiem sterującym, a jeżeli jest to wymagane — odłączyć od zasilania.

- Odczekać do schłodzenia kąpieli, zbiornika i detali.

- Wyjąć wsad, zabezpieczyć czyste detale oraz skontrolować, czy w zbiorniku nie pozostały przedmioty.

- Jeżeli przewiduje to harmonogram lub technologia, opróżnić urządzenie przez przeznaczony do tego odpływ. Nie przechylać myjki w celu wylania cieczy, jeżeli producent tego nie dopuszcza.

- Zużytą kąpiel przekazać do właściwego, oznakowanego pojemnika. Nie odprowadzać jej do kanalizacji bez potwierdzenia dopuszczalności takiego działania.

- Oczyścić i osuszyć urządzenie zgodnie z instrukcją producenta, nie zalewając panelu, przewodów ani elementów elektrycznych.

- Uporządkować stanowisko, oczyścić używane wyposażenie, zdjąć ŚOI w sposób zapobiegający skażeniu i umyć ręce.

- Zgłosić przełożonemu wszelkie usterki, nieszczelności, nieprawidłowości procesu oraz potrzebę wymiany kąpieli.

# CZYNNOŚCI ZABRONIONE

- Uruchamianie niesprawnego, nieszczelnego, pustego lub nieprawidłowo napełnionego urządzenia.

- Stosowanie benzyny, acetonu, alkoholi, rozpuszczalników oraz innych cieczy palnych lub wybuchowych bez pisemnego dopuszczenia producenta urządzenia i zatwierdzonej oceny ryzyka dla specjalnie przeznaczonego systemu.

- Mieszanie środków chemicznych albo zmiana ich stężenia bez zatwierdzenia technologicznego.

- Wkładanie dłoni do kąpieli podczas działania ultradźwięków.

- Dotykanie urządzenia mokrymi rękami, zalewanie części elektrycznych lub używanie uszkodzonego przewodu.

- Samodzielne naprawianie, demontowanie osłon, blokowanie zabezpieczeń i dokonywanie zmian konstrukcyjnych.

- Przenoszenie lub opróżnianie urządzenia, gdy jest podłączone do zasilania, pracuje albo zawiera gorącą ciecz, chyba że producent wyraźnie przewidział inną bezpieczną metodę.

- Spożywanie posiłków, picie, palenie i przechowywanie żywności na stanowisku.

# POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- Awaria, wyciek, nietypowy hałas lub przegrzanie: przerwać pracę, wyłączyć urządzenie, odłączyć zasilanie, zabezpieczyć miejsce i powiadomić przełożonego. Nie uruchamiać ponownie do czasu usunięcia przyczyny przez uprawnioną osobę.

- Rozlanie środka: odizolować miejsce, zastosować ŚOI i postępować zgodnie z kartą charakterystyki oraz zakładową procedurą reagowania na wycieki. Nie dopuścić do przedostania się preparatu do kanalizacji lub środowiska, jeżeli karta charakterystyki tego zabrania.

- Porażenie prądem: nie dotykać poszkodowanego przed odłączeniem napięcia. Wyłączyć zasilanie, wezwać pomoc i udzielić pierwszej pomocy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

- Pożar: odłączyć zasilanie, zaalarmować osoby w strefie, uruchomić alarm i wezwać pomoc zgodnie z zasadami obowiązującymi w zakładzie. Użyć środka gaśniczego właściwego dla urządzenia elektrycznego i palącej się substancji wyłącznie bez narażania siebie.

# PIERWSZA POMOC

- Kontakt z oczami: natychmiast płukać ostrożnie czystą wodą przez czas wskazany w karcie charakterystyki, usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli można to łatwo zrobić i uzyskać pomoc medyczną.

- Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, spłukać skórę wodą i postępować zgodnie z kartą charakterystyki. Przy oparzeniu chłodzić miejsce czystą, chłodną wodą; nie stosować maści i nie przekłuwać pęcherzy.

- Narażenie inhalacyjne: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić spokój i wezwać pomoc w razie utrzymujących się dolegliwości.

- Połknięcie: przepłukać usta i postępować zgodnie z kartą charakterystyki; nie wywoływać wymiotów, chyba że wyraźnie zaleci to personel medyczny.

- W przypadku poważnego urazu, utraty przytomności albo zagrożenia życia wezwać numer alarmowy 112 i powiadomić przełożonego. Zapewnić dostęp do karty charakterystyki środka dla służb ratowniczych.

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Każdy wypadek, zdarzenie potencjalnie wypadkowe, wyciek, uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie urządzenia należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu.

# ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE POWIĄZANIA

| EXTERNAL REFERENCE | TYPE OF DOCUMENT |
| --- | --- |
| - | NA |

Internal references not available on the Intranet Governance & Quality page:

CODE AND TITLE

KARTY CHARAKTERYSTYKI (SDS)

LI-UPL-0020 Instrukcja BHP postępowania z substancjami chemicznymi

LI-UPL-0009 Instrukcja użytkowania zestawu awaryjnego do ograniczania skutków wycieków

LI-UPL-0059 Instrukcja bezpiecznego przelewania substancji chemicznych

LI-UPL-0022 Instrukcja postępowania z odpadami na terenie zakładu

LT-UPL-0014 Pracuj bezpiecznie zasady, o których należy pamiętać każdego dnia

# PODPISY

| Odpowiedzialność | Imię i nazwisko | Rola | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracował | Kacper Andrejszyn | Maintenance Engineer | 02.10.2026 |  |
| Sprawdziła | Anna Zielińska | Quality Manager | 02.10.2026 |  |
| Sprawdził | Grzegorz Tarnowski | Maintenance&Facility Manager | 02.10.2026 |  |
| Zweryfikowała | Magda Skalec | Quality System Engineer | 02.10.2026 |  |
| Zatwierdził | Natalia Krysztofiak | EHS Coordinator | 02.10.2026 |  |