LOCAL INSTRUCTION

| LI-UPL-0063 | Rev. no: | 00 | Date: | 2026-10-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI PRASKI

1	CEL I ZAKRES INSTRUKCJI	3

2	REWIZJA	3

3	PODSTAWOWE ZAGROŻENIA	4

4	WYMAGANIA WOBEC OPERATORA	4

5	CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY	4

6	ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY	5

7	CZYNNOŚCI ZABRONIONE	6

8	PRZEZBROJENIE, REGULACJA, CZYSZCZENIE I USUWANIE ZAKŁÓCEŃ	6

9	CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY	6

10	POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH	7

11	POSTANOWIENIA KOŃCOWE	7

12	ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE POWIĄZANIA	7

13	PODPISY	8

|  | Acronyms | Quick link to GT-0002 “Acronyms”, list of UFI Filters acronyms. |
| --- | --- | --- |

Niniejszą instrukcję należy stosować łącznie z instrukcją obsługi producenta, oceną ryzyka zawodowego, zasadami organizacji pracy obowiązującymi w zakładzie oraz instrukcjami dotyczącymi stosowanych narzędzi i materiałów. Jeżeli wymagania producenta są bardziej rygorystyczne, należy stosować wymagania producenta.

# CEL I ZAKRES INSTRUKCJI

Instrukcja określa minimalne zasady bezpiecznej obsługi prasek i pras o napędzie ręcznym, mechanicznym, pneumatycznym, hydraulicznym lub elektrycznym, używanych do tłoczenia, zaciskania, wykrawania, gięcia, nitowania, montażu albo innych operacji technologicznych. Dotyczy operatorów, osób dokonujących przezbrojeń, ustawień, czyszczenia i konserwacji oraz osób nadzorujących pracę na terenie UFI FILTERS Sp. z o.o.

# REWIZJA

| Rev. 0.0 02-10-2026 | Opis | Powód rewizji |
| --- | --- | --- |
|  | Pierwsza wydanie dokumentu | - NA |

# PODSTAWOWE ZAGROŻENIA

- zgniecenie, zmiażdżenie, przycięcie lub amputacja palców i dłoni w strefie roboczej;

- niekontrolowany ruch suwaka, stempla, tłoka, narzędzia lub obrabianego elementu;

- wyrzut detalu, odpadu, narzędzia albo jego części;

- skaleczenia ostrymi krawędziami detali i odpadów;

- pochwycenie przez ruchome części napędu;

- hałas, drgania, odpryski, pyły, mgły olejowe albo kontakt z substancjami eksploatacyjnymi – zależnie od procesu;

- porażenie prądem, uwolnienie energii pneumatycznej lub hydraulicznej;

- poślizgnięcie, potknięcie, upadek lub przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego;

- zagrożenia związane z nieprawidłowym ustawieniem, uszkodzeniem lub obejściem zabezpieczeń.

# WYMAGANIA WOBEC OPERATORA

- Praskę może obsługiwać wyłącznie osoba upoważniona, przeszkolona w zakresie BHP i obsługi danego urządzenia oraz zapoznana z oceną ryzyka.

- Operator musi znać działanie elementów sterowniczych, osłon, blokad, urządzeń ochronnych i zatrzymania awaryjnego.

- Należy używać odzieży roboczej dopasowanej do ciała; długie włosy zabezpieczyć, a biżuterię, luźne elementy odzieży i inne przedmioty mogące zostać pochwycone usunąć.

- Środki ochrony indywidualnej należy dobrać na podstawie oceny ryzyka, procesu i obrabianego materiału. Rękawic nie wolno stosować, jeżeli mogą zostać pochwycone przez ruchome części; przy manipulowaniu ostrymi detalami poza niebezpieczną strefą stosować rękawice odpowiednie do zagrożenia.

- Nie wolno pracować pod wpływem alkoholu, środków odurzających ani leków ograniczających zdolność bezpiecznej obsługi urządzenia.

# CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- Sprawdzić kompletność, stabilne ustawienie i stan techniczny myjki, w szczególności obudowę, zbiornik, pokrywę, kosz, przewód zasilający, wtyczkę, odpływ i panel sterowania.

- Upewnić się, że urządzenie jest suche na zewnątrz, prawidłowo uziemione i podłączone do właściwego, sprawnego gniazda.

- Sprawdzić, czy stanowisko jest czyste, suche, dobrze wentylowane i wolne od źródeł zapłonu.

- Zweryfikować, czy środek myjący jest dopuszczony do użycia w danym urządzeniu i procesie. Zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki.

- Napełnić zbiornik do poziomu określonego przez producenta. Nie uruchamiać urządzenia bez cieczy ani przy poziomie poniżej minimum lub powyżej maksimum.

- Sprawdzić temperaturę, stężenie i stan kąpieli. Nie mieszać preparatów bez zatwierdzonej technologii.

- Ocenić stan detali, usunąć luźne zanieczyszczenia oraz zapewnić bezpieczne ułożenie elementów w koszu.

- Założyć wymagane środki ochrony indywidualnej. Zapoznać się ze zleceniem, parametrami procesu, instrukcją producenta i wymaganiami dla narzędzia.

- Sprawdzić stabilność, zamocowanie i ogólny stan praski, przewodów, połączeń, osłon oraz miejsca pracy.

- Sprawdzić, czy narzędzie, matryca, stempel, przyrząd i detal są właściwe, kompletne, nieuszkodzone i prawidłowo zamocowane.

- Sprawdzić poziom i brak wycieków mediów roboczych, jeżeli dotyczy.

- Usunąć ze strefy roboczej zbędne przedmioty; zapewnić właściwe oświetlenie, porządek i bezpieczne odkładanie detali oraz odpadów.

- Sprawdzić działanie osłon, blokad, sterowania oburęcznego, kurtyn lub innych urządzeń ochronnych oraz zatrzymania awaryjnego – zgodnie z instrukcją producenta i bez wkładania części ciała do strefy niebezpiecznej.

- Upewnić się, że nikt nie znajduje się w strefie niebezpiecznej i że uruchomienie urządzenia nie stworzy zagrożenia.

- Wykonać próbny cykl bezpieczną metodą przewidzianą przez producenta. W razie nieprawidłowości nie rozpoczynać pracy, oznakować urządzenie i zgłosić usterkę przełożonemu.

# ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

- Uruchamiać praskę wyłącznie z wyznaczonego stanowiska i zgodnie z przewidzianym sposobem sterowania.

- Przez cały cykl utrzymywać ręce i inne części ciała poza strefą niebezpieczną. Stosować podajniki, chwytaki, pęsety, przyrządy pozycjonujące lub inne środki przewidziane dla procesu.

- Nie sięgać do strefy pracy do czasu całkowitego zatrzymania ruchu i usunięcia energii resztkowej, jeżeli dostęp może uruchomić albo uwolnić ruch.

- Detal układać stabilnie i we właściwym położeniu. Nie przytrzymywać ręką elementu w miejscu grożącym zgnieceniem.

- Nie przekraczać dopuszczalnej siły, skoku, ciśnienia, prędkości, wymiarów detalu ani parametrów narzędzia określonych przez producenta i technologię.

- Obserwować pracę urządzenia. W przypadku nietypowego hałasu, drgań, oporu, wycieku, zapachu, nagrzewania, przesunięcia narzędzia lub pogorszenia jakości natychmiast bezpiecznie zatrzymać pracę.

- Nie pozostawiać pracującej praski bez nadzoru. Nie dopuszczać osób nieupoważnionych do stanowiska.

- Odpady i wadliwe detale usuwać wyłącznie po bezpiecznym zatrzymaniu urządzenia, używając przeznaczonych do tego narzędzi i pojemników.

- Przy pracy zespołowej ustalić jedną osobę sterującą, sposób komunikacji i potwierdzenie gotowości wszystkich osób przed każdym uruchomieniem.

- Przed usunięciem zakleszczenia lub zmianą ustawienia zwolnić nacisk, upewnić się, że energia hydrauliczna została bezpiecznie odprowadzona, a ruchome części nie mogą się niespodziewanie przemieścić.

# CZYNNOŚCI ZABRONIONE

- obsługa urządzenia bez upoważnienia, przeszkolenia lub przy niesprawnych zabezpieczeniach;

- wyłączanie, blokowanie, omijanie, regulowanie lub demontowanie osłon, blokad i urządzeń ochronnych;

- uruchamianie urządzenia przez inną osobę, podczas gdy ktokolwiek znajduje się w strefie niebezpiecznej;

- wkładanie dłoni między narzędzia, poprawianie detalu podczas cyklu lub hamowanie ruchomych części ręką;

- usuwanie zacięcia, czyszczenie, smarowanie, regulacja, pomiary, naprawy i przezbrojenia podczas ruchu lub bez odłączenia niebezpiecznych energii;

- używanie uszkodzonych, niedopasowanych albo prowizorycznie zamocowanych narzędzi i przyrządów;

- zwiększanie parametrów ponad wartości dopuszczalne lub samowolna zmiana programu i ustawień bezpieczeństwa;

- praca w rękawicach, luźnej odzieży lub z biżuterią, jeżeli stwarzają ryzyko pochwycenia;

- czyszczenie odzieży albo ciała sprężonym powietrzem oraz kierowanie strumienia sprężonego powietrza na inne osoby;

- stawanie na prasie, osłonach, stole roboczym lub niestabilnych przedmiotach.

# PRZEZBROJENIE, REGULACJA, CZYSZCZENIE I USUWANIE ZAKŁÓCEŃ

Czynności te mogą wykonywać wyłącznie osoby upoważnione i kompetentne. Przed rozpoczęciem należy zatrzymać urządzenie, odłączyć wszystkie źródła energii, zabezpieczyć je przed przypadkowym ponownym załączeniem zgodnie z zakładową procedurą LOTO, rozładować energię resztkową oraz sprawdzić skuteczność odłączenia. Elementy mogące opaść lub przemieścić się należy bezpiecznie podeprzeć albo zablokować środkiem przewidzianym przez producenta. Po zakończeniu prac należy usunąć narzędzia i blokady robocze, zamontować wszystkie osłony, sprawdzić strefę, poinformować osoby narażone i przeprowadzić kontrolowane uruchomienie próbne. Osłon i elementów konstrukcyjnych nie wolno używać jako podpór.

# CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- Zwolnić nacisk i całkowicie odciążyć układ zgodnie z instrukcją producenta.

- Opuścić lub ustawić tłok w położeniu bezpiecznym przewidzianym przez producenta; usunąć obrabiany element dopiero po ustaniu nacisku i zabezpieczeniu przed ruchem.

- Zakończyć cykl i ustawić urządzenie w bezpiecznym położeniu.

- Wyłączyć praskę zgodnie z instrukcją producenta; w razie potrzeby odłączyć źródła energii.

- Usunąć detale i odpady w bezpieczny sposób, uporządkować stanowisko oraz oczyścić urządzenie przewidzianą metodą.

- Sprawdzić stan praski i narzędzia. Wszystkie usterki, uszkodzenia, nietypowe zdarzenia i zadziałania zabezpieczeń zgłosić przełożonemu oraz odnotować zgodnie z zasadami zakładowymi.

- Nie pozostawiać kluczy, narzędzi ani materiałów w strefie roboczej. Zabezpieczyć urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione.

# POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- W razie zagrożenia użyć zatrzymania awaryjnego, jeżeli można to zrobić bez narażania siebie.

- Odłączyć i zabezpieczyć źródła energii. Nie uruchamiać urządzenia ponownie do czasu usunięcia przyczyny i wydania zgody przez osobę upoważnioną.

- Ostrzec osoby w pobliżu, zabezpieczyć miejsce i niezwłocznie powiadomić przełożonego.

- W razie wypadku wezwać pomoc zgodnie z zakładowym systemem alarmowym, udzielić pierwszej pomocy w granicach posiadanych umiejętności i nie przemieszczać poszkodowanego, chyba że pozostawienie go w miejscu stwarza bezpośrednie zagrożenie.

- Nie usuwać zakleszczonych elementów ani nie rozłączać przewodów hydraulicznych, dopóki układ nie zostanie bezpiecznie odciążony i zabezpieczony przez osobę upoważnioną.

- Osoby uwięzionej nie uwalniać przez niekontrolowane cofnięcie lub uruchomienie prasy. Uwolnienie może wykonać wyłącznie kompetentny zespół po zabezpieczeniu energii i konstrukcji urządzenia.

- W przypadku pożaru wszcząć alarm, odłączyć energię, jeżeli jest to bezpieczne i postępować zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Środek gaśniczy dobrać do źródła pożaru i wyposażenia zakładu.

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Każdy pracownik ma obowiązek przestrzegać niniejszej instrukcji, dokumentacji producenta oraz obowiązujących w zakładzie zasad BHP. W razie wątpliwości, nieprawidłowości lub braku bezpiecznych warunków pracy należy przerwać czynność i powiadomić przełożonego. Instrukcję należy udostępnić w miejscu użytkowania prasy i aktualizować w razie zmian urządzenia lub organizacji pracy.

# ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE POWIĄZANIA

| EXTERNAL REFERENCE | TYPE OF DOCUMENT |
| --- | --- |
| ISO 45001 | Standard |
| INSTRUKCJA PRODUCENTA | Rule |

Internal references not available on the Intranet Governance & Quality page:

CODE AND TITLE

LI-UPL-0022 Instrukcja postępowania z odpadami na terenie zakładu

LT-UPL-0014 Pracuj bezpiecznie zasady, o których należy pamiętać każdego dnia

# PODPISY

| Odpowiedzialność | Imię i nazwisko | Rola | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracował | Kacper Andrejszyn | Maintenance Engineer | 02.10.2026 |  |
| Sprawdził | Grzegorz Tarnowski | Maintenance&Facility Manager | 02.10.2026 |  |
| Sprawdziła | Natalia Krysztofiak | EHS Coordinator | 02.10.2026 |  |
| Zweryfikowała | Magda Skalec | Quality System Engineer | 02.10.2026 |  |
| Zatwierdził | Tomasz Łuć | General Manager | 02.10.2026 |  |