Podstawowe zasady bezpieczeństwa to ogólne reguły i wytyczne, które mają na celu ochronę zdrowia i życia Naszych pracowników oraz zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym.

| Zasady ogólne - Po terenie zakładu należy poruszać się wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi. - Podczas poruszania się po zakładzie należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do znaków. - Podczas poruszania się po produkcji należy posiadać obuwie ochronne z podnoskiem, goście i pracownicy zewnętrzni muszą być wyposażeni dodatkowo w kamizelki/szelki odblaskowe. - Podczas poruszania się po magazynie należy posiadać obuwie ochronne z podnoskiem, hełm i kamizelkę/szelki odblaskowe (poza wyznaczoną strefą dojścia do biura magazynu i miejsca odstawczego dla paczek). - Nie wolno biegać. - Należy unikać przechodzenia przez obszary załadunków i rozładunków. |  |
| --- | --- |
| Odzież robocza i środki ochrony indywidualnej - Zawsze stosuj odzież roboczą. - Zawsze stosuj ŚOI. - Zawsze stosuj sprawne ŚOI. - Stosuj się do zaleceń z instrukcji i piktogramów. PODCZAS PRACY PRZY RUCHOMYCH WIRUJĄCYCH ELEMENTACH MASZYN (przy których występuje ryzyko pochwycenia) OBOWIĄZUJE: - zakaz noszenia biżuterii (pierścionki, zegarki, łańcuszki, wiszące kolczyki, itp.), - nakaz związywania włosów dłuższych niż do ramion (muszą być związane lub upięte). |  |
| Ruch pieszy - Należy zachować ostrożność wobec pojazdów poruszających się po zakładzie. - Zawsze należy upewnić się, że operator pojazdu nas widzi i zachować bezpieczny dystans (minimum 2m). - Przed wejściem na drogę transportową rozejrzyj się i sprawdź, czy nie porusza się po niej wózek widłowy. Jeśli tak, zatrzymaj się i poczekaj aż pojazd znajdzie w bezpiecznej odległości od Ciebie lub ustąpi Ci pierwszeństwa. ZAWSZE STOSUJ ZASADĘ OGRANICZONEGO ZAUFANIA. - Podczas chodzenia po schodach trzymaj się poręczy, zmniejsza to ryzyko upadków i urazów, zapewniając dodatkowe wsparcie i stabilność podczas chodzenia po schodach. |  |
| Maszyny i urządzenia - Zakaz pracy bez przeszkolenia i uprawnień. - Zakaz wykonywania napraw, regulacji i konserwacji bez uprawnień. - Wszelkie naprawy należy prowadzić po odłączeniu maszyny od źródła zasilania i zabezpieczeniu jej przed przypadkowym uruchomieniem. - ZAKAZ OBCHODZENIA, WYŁĄCZANIA LUB USUWANIA ZABEZPIECZEŃ. - Przed rozpoczęciem pracy sprawdź stanowisko pracy i oceń stan techniczny maszyny/urządzenia w razie nieprawidłowości natychmiast zgłoś to przełożonemu i nie dokonuj uruchomienia. - Nigdy nie pozostawiaj uruchomionej maszyny/urządzenia bez nadzoru. - Zawsze pracuj zgodnie z instrukcją. |  |
| Suwnica - Przed wejściem w strefę, w której znajduje się zasięg suwnicy, upewnij się, że suwnica nie pracuje. W PRZYPADKU PRACY SUWNICY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WCHODZENIA W STREFĘ JEJ PRACY. - W strefie pracy suwnicy mogą przebywać tylko osoby wykonujące prace transportowe z jej użyciem (posiadające odpowiednie kwalifikacje, oraz środki ochrony indywidualnej – hełm, odzież roboczą, obuwie ochronne). |  |
| Telefony komórkowe - Zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych i pisania/czytania wiadomości, na drogach komunikacyjnych, przy ruchomych wirujących elementach maszyn. Należy zatrzymać się w miejscu wolnym od zagrożeń. - Na terenie zakładu obowiązuje zakaz FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA. - Tylko osoby upoważnione przez pracodawcę mogą używać telefonów, w celu fotografowania i filmowania procesów odbywających się na terenie zakładu. |  |
| Posiłki i napoje - Zakaz spożywania posiłków na hali produkcyjnej i magazynowej. - Na ciągach komunikacyjnych obowiązuje zakaz spożywania napoi. - Nie wolno wnosić na halę produkcyjną i magazynową gorących napoi. - Nie wolno wnosić na halę produkcyjną i magazynową zimnych napoi w innych pojemnikach niż zakręcane, szczelne butelki/pojemniki. - Zimne napoje można przechowywać tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach. |  |
| Alkohol i środki psychoaktywne - Wszystkie osoby znajdujące się na terenie zakładu zobowiązane są do całkowitego powstrzymania się od spożywania alkoholu oraz używania środków psychoaktywnych w miejscu pracy. - Zabrania się również przystępowania do pracy pod wpływem alkoholu lub innych substancji, które mogą wpływać na zdolność koncentracji, reakcję oraz ocenę sytuacji. |  |
| Zakaz palenia wyrobów tytoniowych - Palenie papierosów, e-papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych jest zabronione na terenie zakładu pracy poza wyznaczonymi i odpowiednio oznakowanymi strefami dla palących. - Wszyscy są zobowiązani do przestrzegania wyznaczonych miejsc do palenia oraz stosowania się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tych strefach. |  |
| Stosowanie środków chemicznych - Przed rozpoczęciem pracy z chemikaliami zawsze zapoznaj się z kartą charakterystyki substancji (SDS) – znajdziesz tam informacje o zagrożeniach oraz zalecane środki ochrony. - Stosuj wymagane ŚOI, takie jak rękawice, okulary ochronne, fartuchy lub maski ochronne, zgodnie z instrukcjami. Pamiętaj, że ŚOI chronią Twoje zdrowie i życie. - Sprawdzaj ŚOI przed każdym użyciem i wymieniaj je, jeśli są uszkodzone lub zużyte. - Otwieraj i używaj tylko te pojemniki z chemikaliami, które są odpowiednio oznakowane. - Nigdy nie przenoś substancji chemicznych do nieoznaczonych pojemników. Po zakończeniu pracy zawsze zamykaj szczelnie opakowania i odstawiaj je na wyznaczone miejsce. - Pracuj w miejscach, gdzie jest zapewniona dobra wentylacja, aby uniknąć wdychania szkodliwych oparów. Jeśli pracujesz z chemikaliami lotnymi, korzystaj z wyciągu wentylacyjnego lub okapu. - Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi stosowania, przygotowania oraz mieszania substancji chemicznych. Unikaj dotykania twarzy (oczu, nosa, ust) podczas pracy z chemikaliami. - W przypadku rozlania substancji postępuj zgodnie z procedurą awaryjną – używaj neutralizatorów lub materiałów absorbujących. - Nigdy nie wyrzucaj odpadów chemicznych do zwykłych koszy na śmieci ani do kanalizacji. Odpady chemiczne gromadź w wyznaczonych pojemnikach. - Przestrzegaj zasad utylizacji i segregacji odpadów zgodnie z przepisami oraz instrukcjami w miejscu pracy. - Jeśli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości, np. uszkodzone pojemniki, wycieki, brak oznakowań – natychmiast zgłoś to przełożonemu. |  |
| Odpowiedzialność Pamiętaj! - Opisane w materiale zasady, stanowią wewnętrzne przepisy BHP obowiązujące w UFI Filters Poland Sp. z o.o. - Ich przestrzeganie należy do podstawowych obowiązków pracowniczych. - Nieprzestrzeganie podstawowych obowiązków pracowniczych może skutkować: - upomnieniem, - utratą miesięcznej premii motywacyjnej, - naganą, - karą pieniężną, - zwolnieniem dyscyplinarnym. |  |

WAŻNE!

Pracownik swoim podpisem potwierdza, że zapoznał się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie UFI Filters Poland Sp. z o.o. oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania i stosowania we wszystkich wykonywanych czynnościach. Jest świadomy, że naruszenie tych zasad może skutkować konsekwencjami prawnymi, dyscyplinarnymi oraz zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu jego oraz innych osób.

PLAKAT INFORMACYJNY

PODPISY

| Odpowiedzialność | Imie i nazwisko | Rola | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowała | Natalia Krysztofiak | Koordynator ds. BHP | 10.10.2025 |  |
| Sprawdziła | Natalia Dziubandowska | Human Resources Manager | 10.10.2025 |  |
| Zweryfikowała | Magda Skalec | System Quality Engineer | 10.10.2025 |  |
| Zatwierdził | Tomasz Łuć | Dyrektor Generalny | 10.10.2025 |  |